Nátěr oken domu čp. 97 na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě, na pozemku parc.č. 573, katastrální území Nové Město na Moravě

K opravě jsou určeny vnější části špaletových oken, tj. rám včetně křídel. Vnitřní rám oken včetně křídel nejsou předmětem zakázky. Materiál oken masivní borovice. Barevnost oken bude vycházet ze stávajícího stavu – vnější strana oken hnědá, vnitřní lomená bílá

|  | Cena bez DPH v Kč | Cena s DPH v Kč |
| --- | --- | --- |
| Mechanické odstranění nátěrů oškrábáním |  |  |
| Zatmelení nerovností a prasklin |  |  |
| Odstranění starého kytu a nový sklenářský kyt |  |  |
| Přebroušení |  |  |
| Revize kování (oprava rozvor, pantů, ...) |  |  |
| Výměna 1 ks tabulky skla |  |  |
| Natření základní barvou 1x |  |  |
| Nátěr oken 2 x syntetickou krycí barvou |  |  |
| Zakrytí oken, vnitřních parapetů |  |  |
| Související náklady |  |  |
| Doprava |  |  |
| Celkem: |  |  |

Jedná se o patrový dům v centru Nového Města na Moravě

Popis obnovovaných částí oken:

Členění oken:

14 ks - okno čtyřkřídlé, dělené příčkami a poutcem v horní třetině.

7 ks – okno dvoukřídlé, šestitabulkové

Rozměry oken: cca 100 x 145 cm (šířka x výška)

Křídla otevíratelná ven

Venkovní rám opatřen dřevěnými okapnicemi

Klapačka venkovní

Zasklení oken sklenářský kyt

Kování mosaz s rozvorovými tyčemi, panty šroubovací, venkovní křídla opatřena zarážecími dorazy proti větru

Nátěr silnovrstvá lazura