T e c h n i c k á    z p r á v a

Název akce        	:  	Rekonstrukce elektroinstalace a oprava sociálního zařízení v budově č.p. 46 v Hlinném

Místo stavby    		:  	Hlinné 46, 592 31 Nové Město na Moravě

Provozní soubor   	:  	Stavební úpravy

Investor          		:  	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Stupeň zpracování	:          	PS

Proj. organizace  	:  	Josef Tomášek, Dolní 192/32/9, Žďár nad Sázavou 1,

tel.: 566 627240, mobil 603 524044, e-mail: josef.tomasek@tiscali.cz

IČO               		:  	478 93 460

Vypracoval        	:  	Ing. Tomášek Josef

Datum             		:  	09/2014

Archivní číslo    	:  	15/2014

- Obsah:

1.00 	Úvod

2.00 	Bourací práce

3.00 	Vodorovné konstrukce

4.00 	Svislé konstrukce

5.00 	Úpravy povrchů

6.00	Výrobky PSV

7.00	Rozdělovník

- 1.00 	Úvod

1.01	Projektová dokumentace řeší stavební úpravy v prostorách 1.NP v budově č.p.46 v Hlinném, jedná se o  opravu soc. zařízení a zateplení stropů ve společenských místnostech a knihovně.

1.02 	Jako podklad pro řešení projektové dokumentace sloužily požadavky investora a zaměření stávajícího stavu.

  - Pro části elektroinstalace a ZTI jsou  zpracovány samostatné projekty.

- 2.00 	Bourací práce

2.01 	Z důvodu částečné změny dispozičního řešení budou provedeny  následující bourací práce:

1.NP

- vybourání příčky tl. 150 do výšky 2,15m a dveří mezi místnostmi č. 109 a 106 + 108

- vybourání polopřímky t. 100 výšky 0,15m v místnostech 106 + 108

- vybourání  stávajících dveří 650x1850 a otvoru pro nové dveře 600x1970 z místnosti 106 do místnosti 105 ve zdi tl. 100

- vybourání  stávajících dveří 650x1850 a otvoru pro nové dveře 600x1970 z místnosti 108 do místnosti 107 ve zdi tl. 100

3.00 	Vodorovné konstrukce

3.01 	Stávající podlahy v místnostech 105 – 108 bude vyrovnány nivelační stěrkou.

3.02 	V místnostech 105 – 108 bude položena nová dlažba Taurus  298x298x9mm matná,  protiskluznost R9, světlého odstínu dle výběru investora..

4.00 	Svislé konstrukce

  - Nově navržené příčky a polopříčky budou provedeny z přesných příčkovek 100 a 150 z pórobetonu YTONG na maltu ip 63 P. Nad dveře v místnostech  105 a 107 bude osazen nenosný překlad NEP 10 100x249x1250mm.

  - Obezdění instalačních jader závěsných konstrukcí WC a zástěna u pisoáru budou provedeny z příčkovek tl 50 z pórobetonu YTONG na maltu ip 63 P do výšky 1,25m .

  - Polopříčka mezi místností 106 a místností 108 bude z příčkovek tl 150 z pórobetonu YTONG na maltu ip 63 P do výšky 2,5m.

4.03 	Příčka oddělující předsíň WC žen 106 a předsíň WC mužů bude vyzděna do stropu z příčkovek tl 100 z pórobetonu YTONG na maltu ip 63 P.

5.00 	Úpravy povrchů

5.01 	Obklady jsou navrženy z bělninových obkladaček světlých  odstínů, dle výběru investora rozměr 200x250. Obklady budou do výše 1,25m v prostorách WC (místnosti č. 105 a 107), u umyvadla v místnosti 106 a  v prostoru pisoáru a umyvadla v místnosti 108. Všechny rohy obkladů a horní hrany budou osazeny plastovými profily.

  - Omítky nově navržených příček i opravy stávajících omítek  stěn a stropů budou vápenné štukové plstí hlazené.

  - Stropy v místnostech 110 – 112 budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) fasádně tepelně izolačními deskami EPS 100F v tloušťce 120mm, λ ≤ 0,037 W/mK. Skladba:

- před nanesením kontaktních vrstev bude podklad zpenetrován

- lepící stěrka

- fasádní tepelněizolační desky EPS 100F – tloušťka 120mm, včetně systémových kotev kotvených do dřevěného podbití stávající stropní konstrukce

- lepící stěrka včetně sklotextilní síťoviny a lepícího základu

- tenkovrstvá štuková omítka vnitřní

  - Po provedení stavebních úprav budou všechny rekonstruované prostory vymalovány vrchním bílým interiérovým disperzním paropropustným nátěrem odolným proti otěru Heroine ECO nebo obdobným (vydatnost: 6 - 10 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

6.00 	Výrobky PSV

6.01 	Dveře vnitřní 1křídlové 60x197L barva krémová světlá, kování klíka-klika, zámek obyčejný. Zárubně budou ocelové pro pórobeton typ YH 100 600 L barva hněď čokoládová.

7.00	Rozdělovník

7.01	Projekt byl vyhotoven v 7 provedeních a rozdělen následovně :

- paré 1 - 6 	investor

- paré 7 		archiv projektanta

Vypracoval : Ing. Tomášek Josef