Specifikace předmětu

- IP Kamera  minimálně 1,3Mpix.

- Kamera odolná napadení (antivantal provedení)

- IR přísvit (samostatně nebo v rámci kamery) do 40m s Wide Dynamic Range.

- Baterie  12V, váha do 3,5 kg součástí dodávky nabíječka. Baterie musí napájet zařízení v chodu i za ztížených podmínek (teplota, déšť, mráz) minimálně po dobu 8 dnů.

- Součástí dodávky jsou dvě baterie stejného výkonu pro možnost výměny baterií.

- Možnost napájení přímo ze sítě.

- Konstrukce s možností upevnění na stožár, zeď – nutná snadná montáž a demontáž

- Kamera musí být zajištěna proti krádeži a poškození s funkcí upozornění uživatele i po odpojení napájecí baterie nebo od síťového zdroje. (siréna + sms zpráva)

- Dálkové upozornění na vybitou baterii

- Možnost sledování kamery pomocí PC, mobilního telefonu nebo tabletu přes zajištěné připojení

- Uzamykatelný box, odolnost minimálně IP 55

- Možnost záznamu jak do kamerového systému, tak na sledovacím přístroji (chytrý mobilní telefon, tablet)  včetně přehrávání

- Přenosový - komunikační modul :

  - GPRS/EDGE, UMTS/HSDPA, UMTS/HSPA+, LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600MHz

  - Pracovní teploty -40°C až +70°C

  - nastavitelnost více příjemců zpráv min. 4 telefonní čísla

- Nutná podpora kamery ve stávajícím kamerovém systému Milestone Enterprise 2014

- Dodávka 1 kusu licence Milestone (klient) pro zařazení  kamery do kamerového systému

- Součástí dodávky je zprovoznění, odzkoušení celého systému včetně proškolení 2 pracovníků městské policie a 2 pracovníků oddělení informatiky v místě plnění zakázky. Včetně manipulace s kamerou a její instalace např. Na stožár či strom, zeď, konstrukci  apod.

Poznámka

- SIM karta/karty pro přenosový modul není součástí poptávky zadavatel si řeší samostatně. Řešení bude připojeno přes operátora O2 Czech Republic a.s.

- Celé řešení – kamera, přísvit, komunikace musí být napájena z jednoho zdroje výše uvedených parametrů