| Volný interiér (V) – Bazén Nové Město na Moravě |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Veškeré výrobky je třeba dodat 1) na základě zaměření skutečného stavu na stavbě a v případě nejasností kontaktovat objednatele 2) výrobní dokumentaci je třeba odsouhlasit s objednatelem 3) barva musí být odsouhlasena s objednatelem „Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.“ |  |  |  |
| V001 | Pracovní stůl | - rozměr stolu 1600x800mm - materiál lamino tl.25mm, hrany ABS 2mm, barva buk – bude předem odsouhlasena - stolová podnož kovová světle šedá - s otvorem pro kabely | Ilustrativní obrázek |
| V003 | Skříňková sestava otevřená | - orientační rozměr sestavy 3630mm x v.746mm x hl.330mm - korpus materiál lamino tl.18mm, hrany ABS 0,5mm, - krycí deska lamino tl.25mm, hrany ABS 2mm - barva buk – bude předem odsouhlasena - v krycí desce bude na místě vyříznut otvor pro mřížku nad topením, včetně dodávky a montáže hliníkové mřížky v rozměrech 1200x100mm |  |
| V016 | konferenční stolek | - rozměr šířka 700 mm, délka 1200 mm, výška 500 mm - masiv buk s transparentním lakem | Ilustrativní obrázek |
| V035 | Pracovní stůl | - rozměr stolu 1000x455mm - materiál lamino tl.25mm, hrany ABS 2mm, barva buk – bude předem odsouhlasena - stolová podnož kovová světle šedá | Ilustrativní obrázek |
| V036 | Police nad pracovní stůl | - rozměr police 1000x250mm - materiál lamino tl.25mm, hrany ABS 2mm, barva buk – bude předem odsouhlasena - včetně kotvícího materiálu |  |