TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. ÚVOD

V předmětné lokalitě místní části Nového Města na Moravě v Petrovicích je v rámci samostatného stavebního objektu SO 03 je navržena celoplošná rekonstrukce místní komunikace v požadovaném rozsahu. Součástí stavby je také řešení zachycení povrchového odtoku dešťových vod přitékajících z extravilánu v rámci samostatného stavebního objektu SO 02 Novostavba kanalizace.

2. NOVOSTAVBA KANALIZACE SO 02

Návrh řešení zachycení povrchového odtoku dešťových vod přitékajících z extravilánu spočívá v prodloužení kanalizace pro možnost napojení navrhovaného odvodňovacího prvku - příčného prahu č.1.  Také je navržen samostatný odvodňovací práh č.2 pro zachycení povrchového odtoku dešťových vod přitékajících z extravilánu po polní cestě , se zaústěním do zatravněného silničního příkopu. Na příkop navazuje stávající horská vpusť na vtoku do stoky jednotné kanalizace.

Návrhem příčných prahů bude zamezeno , aby při návrhových deštích voda povrchová voda přitékající z extravilánu stékala povrchem komunikací do obce. Po realizaci návrhu bude zachycena a svedena jak do zatravněného silničního příkopu , tak do prodloužené kanalizace.

Prodloužení kanalizace je navrženo od stávající šachty Š10 jež tvoří průtočnou vpusť a je ukončeno v místě navrženého příčného odvodňovacího roštu č.1

úsek                                      materiál - profil                                 délka

Š10 - rošt č.1                                       PVC - DN 200                           36,4 m

Jako trubní materiál je navrženo plnostěnné potrubí PVC s kruhovou tuhostí min. SN 8. V místě napojení příčného odvodňovacího roštu bude na potrubí PVC DN 200 napojen přilehlý střešní svod pomocí odbočné tvarovky a potrubí DN 150.

ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

Potrubí PVC bude ukládáno na štěrkopískové lože tl. 100 mm. Obsyp potrubí bude proveden štěrkopískem pod konstrukční vrstvy komunikace.

###### KANALIZAČNÍ ŠACHTY

Na navrženém potrubí prodloužení kanalizace nejsou navrženy revizní šachty. V místě směrových a výškových lomů jsou osazeny oblouky .

Seznam souřadnic navržených lomů kanalizačního potrubí je uveden na konci této zprávy.

###### PŘÍČNÝ ODVODŇOVACÍ ROŠT Č.1

Jedná se o odvodňovací kompozitní žlab s roštem šířky 300mm, odtokem DN 200  a třídou zatížení D400. Např. Mearin plus 300.



###### PŘÍČNÝ ODVODŇOVACÍ ROŠT Č.2

Navržený odvodňovací práh č.2 tvoří dno a stěny z monolitického betonu C16/20. Rošty jsou navrženy typizované litinové pro zatížení D400. Osazeny budou do rámu svařeného z ocelových tyčí průřezu L. Podrobný návrh je vypracován v  příloze  D.2.6.

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY :

Na navrženém úseku prodloužení kanalizace je navržena pouze jedna přípojka a to ze střešního svodu na rohu objektu RD č.p. 70  .

Napojení na potrubí PVC DN 200 bude pomocí odbočné tvarovky 200/150 a potrubí DN 150.

##### KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

V trase navržené kanalizace dojde ke křížení a souběhu s těmito podzemními a nadzemními inženýrskými sítěmi:

1) Telefonní kabely

křížení

2) Vodovod

křížení, souběh

Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech

dotčených podzemních inženýrských sítí.

3. PROVÁDĚNÍ STAVBY

##### POSTUP VÝSTAVBY

Navrhované prodloužení stoky jednotné kanalizace bude provedeno v intravilánu místní části Nového Města na Moravě - v Petrovicích.

Při stavbě se předpokládá , že nejdříve bude provedeno prodloužení stoky. Po ukončení zemních prací bude povrch místní komunikace nad výkopem zapraven společně s  pokládkou ložní a obrusné vrstvy do úrovně původního krytu na přilehlé ploše.

Prodloužení stoky kanalizace je trasováno mimo plochu místní komunikace určenou k rekonstrukci povrchu.

##### ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce se předpokládá provádět pomocí mechanizace při ručním dokopání v místech křížení trasy kanalizačního potrubí s podzemními sítěmi. Odvoz zeminy na meziskládku se neuvažuje vzhledem k předpokládanému malému objemu vzhledem k mělkému uložení kanalizačního potrubí. Vytlačená kubatura včetně rozebraných povrchů zpevněných ploch bude  odvážena na skládku do vzdálenosti 10 km.

Při výkopu rýhy lze  předpokládat  tyto třídy zemin:

- 3. tř.    40 %

- 4. tř.    35 %

- 5. tř.    10 %

- 6. tř.    15 %  s dolamováním

V předmětné lokalitě se předpokládá vysoká hladina podzemní vody.

Během výstavby je uvažováno s přečerpáváním  odpadních vod a balastních vod při výstavbě.

##### GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Kanalizační potrubí bude před záhozem geodeticky zaměřeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv se zpracováním ve formátu DGN.

4. POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz dotčených zařízení a ploch jiných provozovatelů a uživatelů.

U liniových staveb to znamená zejména důsledné obnovení povrchů ploch.

Dotčený úsek místní komunikace s živičným povrchem bude následně nad rýhou obnoven v předpokládaných původních konstrukčních vrstvách.

V zatravněných plochách bude ornice a podorničí sejmuta v manipulačním pruhu a uložena na jeho okraji a po ukončení zásypu potrubí bude ornice opětovně rozprostřena a oseta.

5. ZÁVĚR

Realizací výše popisované stavby dojde k zabezpečení zachycení povrchového odtoku dešťových vod přitékajících z extravilánu a jejich odtok jednotnou kanalizací .

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě , červen 2015