1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající místní komunikace, které slouží pro zajištění přístupu do přilehlých rodinných a bytových domů. Rekonstrukce bude navazovat na komunikaci II/354 a stávající místní komunikace. Celková plocha rekonstrukce obrusných vrstev komunikace je 1108m2.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Příčné uspořádání je navrženo s oboustranným obrubníkem v niveletě komunikace popř. s jednostranným osazením nebo žádným dle zakreslených úseků viz. příloha č. D.3.2. Šířka vozovky bude 3,0 – 12,9 m.  Celková rekonstruovaná  plocha místní komunikace je 1108 m2.

Při rekonstrukci dojde ke zvýšení nivelety vozovky o 10 mm.

3. KONSTRUKČNÍ ÚDAJE

Obrusná a ložní konstrukce vozovky místní obslužné komunikace je navržena pro třídu dopravního zatížení V s charakteristikou lehká.

Obruba vozovky bude provedena ze silničního obrubníku bez převýšení horní hrany. Silniční obrubník bude ukládán do betonového lože s boční opěrou.

Napojení na stávající komunikaci bude provedeno na zaříznutou začištěnou stykovou spáru se stávajícím krytem.

Napojení na komunikaci II. třídy bude provedeno řezáním dilatační spáry živičného krytu s vytvořením komůrky pro těsnící zálivku. Následně bude provedeno utěsnění spáry zálivkou za studena živ. krytu .

Skladba rekonstrukce komunikace :

- asfaltový beton                   ACO 11                 50 mm	ČSN EN 13 108-1

- spojovací postřik z asfaltu		     0,5 – 0,7 kg/m2	ČSN 73 6129

- asfaltový beton	            ACP 16+  	       50 mm	ČSN EN 13 108-1

- infiltrační postřik z asfaltu	  	               1,5kg/m2 	ČSN 73 6129

tloušťka  konstrukce celkem			     100 mm

Uvedené tloušťky asfaltových vrstev jsou uvedeny jako minimální a musí být dodrženy v celé navržené ploše. Mezerovitost horní asfaltové vrstvy po zhutnění je požadována zadavatelem v rozmezí 3-5 %.

4. BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY

Bezbariérové úpravy nejsou předmětem stavby.

5. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Dopravní značení zůstane stávající beze změn. Žádné nové značky nebudou osazeny.

6. ODVODNĚNÍ

Odvodnění vozovky je navrženo v původní niveletě se zaústěním do zrekonstruovaných monolitických šachet s litinovou mříží, které budou osazeny v místě stávajících šachet (vpustí). Dále budou zřízeny 2ks příčných roštů pro odvádění dešťových vod.

7. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Při výkopech v místech s křížením inženýrských sítí je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Zemní práce budou prováděny do hloubky až 0,3 m pod stávající povrch při opravě vozovky a do hloubky 0,6 m při zřizování příčných odvodňovacích prahů.

Před prováděním zemních prací nad podzemním vedením budou provedeny sondy pro ověření hloubky jejich uložení.

Pokud při stavebních pracích budou dotčeny povrchové znaky podzemních vedení a zařízení (poklopy šachet, armatur apod.), budou osazeny do úrovně nově upraveného povrchu.

Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech

dotčených podzemních inženýrských sítí.

8. PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Rozsah stavebních prací vyžaduje jejich provádění za uzavřeného veřejného silničního provozu.

9. HOSPODAŘENÍ S ORNICÍ

Ornice sejmutá z dotčených zelených ploch v tl. 100 mm bude uložena na provizorní skládku v blízkosti stavby odkud bude zpětně použita k ohumusování a osetí dotčených ploch.

10. HOSPODAŘENÍ S ODPADY

Stávající asfaltový povrch vozovky bude rozryt do hloubky 100 mm. Dále bude odvezen na skládku do vzdálenosti 10 km, stejně jako ostatní přebytečný výkopek z odkopávek a rýh.

11. KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ

Při stavbě nedojde ke kácení mimolesní zeleně.

12. VYTÝČENÍ

Trasa navržených komunikací je zakreslena v situaci zpracované v souřadnicovém systému JTSK, výškové údaje jsou v systému Bpv.

13. PŘÍSTUP VOZIDEL HZS

Jelikož se jedná o rekonstrukci komunikace bude šířka zachována s výjímkou některých úseků, kde dojde k rozšíření. Nejmenší šířka navržené přístupové komunikace bude 3,0 m. V lokalitě bude zajištěna možnost otáčení vozidel.

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě , listopad 2015