Orientační rozměry stávajících otvorů, dělení, počet výplní …

Název veřejné zakázky:

„Výměna garážových vrat v č.p. 62 v Jiříkovicích“

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1x sekční garážová vrata	-     otvor š: 3000 mm x v: 3400 mm,

- vrata z vodorovných lamel vysouvajících se pod strop garáže,

- vnitřní barva bílá, vnější barva zlatý dub (před realizací bude vyvzorkováno dle designu současných již vyměněných oken)

- součinitel prostupu tepla maximálně Uw= 1,6 W/m2K

- včetně zabudovaných průchozích dveří a min. 2 prosvětlovacích okýnek

- vrata budou dodána a instalována včetně elektrického pohonu na dálkové ovládání a včetně instalace potřebného přívodu elektrické energie (v garáži je k dispozici elektrická energie – el. zásuvky)

- pro oboje vrata požadujeme min. 3ks dálkových ovládání, všechny dálkové ovládání budou fungovat tak aby byly schopné ovládat oboje dveře najednou (tzn. min. dvoutlačítkové a nastavené na oboje dveře)

- demontáž a likvidaci starých vrat provede objednatel na své náklady před samotnou realizací

- viz. obr. 1,

1x sekční garážová vrata	-     otvor š: 3000 mm x v: 3400 mm,

- vrata z vodorovných lamel vysouvajících se pod strop garáže,

- vnitřní barva bílá, vnější barva zlatý dub (před realizací bude vyvzorkováno dle designu současných již vyměněných oken)

- součinitel prostupu tepla maximálně Uw= 1,6 W/m2K

- včetně min. 2 prosvětlovacích okýnek

- vrata budou dodána a instalována včetně elektrického pohonu na dálkové ovládání a včetně instalace potřebného přívodu elektrické energie (v garáži je k dispozici elektrická energie – el. zásuvky)

- pro oboje vrata požadujeme min. 3ks dálkových ovládání, všechny dálkové ovládání budou fungovat tak aby byly schopné ovládat oboje dveře najednou (tzn. min. dvoutlačítkové a nastavené na oboje dveře)

- demontáž a likvidaci starých vrat provede objednatel na své náklady před samotnou realizací

- viz. obr. 1,

Obr. 1