Technická specifikace nádob na sběr bioodpadu – 240 l

Předmětem zakázky je dodávka nových 500 ks celobarevných intenzivně provětrávaných nádob s mřížkovým roštem pro sběr bioodpadu rostlinného původu z domácností a údržby zahrad.

Korpus nádoby včetně víka  bude vyroben technologií vstřiku vysokohustotního polyetylenu

Parametry :

barva nádoby			hnědá

vnitřní objem nádoby		240 l

výsyp				horní

elektronické čipy		vlis pro vsazení elektronického čipu

vnitřní stěny nádoby		hladké, zabraňující ulpívání odpadu

perforace/odvětrávání		nádoby musí mít zajištěno odvětrávání v těle nádoby.

Odvětrávací otvory budou umístěny na dvou  protilehlých bočních 					stěnách nádoby např. formou kruhových ventilačních otvorů v horní i 				dolní části.

Odvětrávání nádoby bude řešeno způsobem zabraňujícím vnikání 					dešťové vody.

víko nádoby 			nádoba bude opatřena víkem, které umožňuje odpařování par.

Musí být uchyceno k nádobě. Bude opatřeno gumovými 						zarážkami/integrovanými tlumiči sloužícími k permanentnímu 					odvětrávání mezi tělem a víkem nádoby  a současně ke snížení hluku 				při zavírání nádoby.

Bude opatřeno madlem např. po celé čelní straně + části bočních stran

držadlo nádoby 		v zadní části

mřížkový rošt			bude umístěn ve spodní části nade dnem nádoby, bude odklopný, 					plastový, tloušťka min. 2,5 mm, 	vyztužený zpevněný, uchycený např. 					průběžnou pozinkovanou tyčí (povrchová úprava zabraňující korozi) 					průměr tyče min. 10 mm,/ uchycený dvěma plastovými čepy, podepřený 					min. 6 plastovými podpěrami, nožičkami

kolečka			2 plná/dutá s pryžovým běhounem  s kovovou oskou s povrchovou 				úpravou zabraňující korozi

průměr kolečka 200 mm

čistá hmotnost nádoby	10 – 15 kg

užitečná hmotnost/nosnost nádoby	min. 95 kg

materiál 			polyethylen (HD-PE)

odolnost vůči vlivům 		chemickým, biologickým, UV záření/UV stabilizátory v materiálu, 				povětrnostním v rozsahu běžných zimních a letních teplot

záruka				60 měsíců od předání

označení nádoby z pohledu uživatele nádoby

přední strana  	termotiskové označení  BRKO + logo NMNM žije přírodou

zadní strana	termotisk/numerizace/číselná řada  NMNM 00001 – NMNM 00500

certifikát kvality 		ČSN EN 840-1-6, ISO 9001, nádoby musí splňovat parametry normy    				RAL GZ 951/1 nebo její ekvivalent

na nádobách bude uveden 	výrobce, výrobní šarže/datum výroby, certifikace, ražba oficiální 					pečetě RAL GZ 951/1 nebo jejího ekvivalentu

nádoba je kompatibilní se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT