TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚVOD

Stavba se nachází v zastavěné části obce, v horní části Vratislavova náměstí. Zájmová oblast je v rozsahu od kostela sv. Kunhuty až k objektu zámku. Stavebně bude rozdělena na dvě části. První část je část parkových úprav v bezprostřední blízkosti kostela sv. Kunhuty a bude projednána na ohlášení stavby. Druhá část tj. diagonální komunikace a parkovací plochy budou projednány územním a stavebním řízením.

Jedná se o úpravu stávající diagonální komunikace a parkovacích ploch před obchodem s obuví a před zlatnictvím. Účelově bude komunikace určena pro pohyb chodců, automobilový provoz zde bude vyloučen. Konstrukční složení však bude navrženo pro pojezd vozidel, a to z důvodu příležitostného příjezdu zásobování prodejních stánků. Šírkově zůstane komunikace zachována a bude mít mezi obrubami 8,00m. Příčný sklon bude střechovitý, odvodnění bude do stávajících uličních vpustí. Obruby budou výšky 2cm.

Odvod dešťových vod bude prostřednictvím podélných a příčných spádů do stávajících uličních vpustí. K navýšení odtoku srážkových vod stavebními úpravami nedochází, systém odvádění dešťových vod zůstává zachován.

VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ

Výškové řešení komunikace a parkoviště je následující:

TRASA 1

KM 0,000000 – 0,017455	STOUPÁ 1,71%

KM 0,017455 – 0,087458	STOUPÁ 0,71%

KM 0,087458 – 0,099083	STOUPÁ 0,97%

TRASA 3

KM 0,000000 – 0,010350 	KLESÁ -4,84%

KM 0,010350 – 0,020835 	KLESÁ -1,64%

KM 0,020835 – 0,026670	KLESÁ -0,31%

SMĚROVÉ ŘEŠENÍ

Výškové řešení komunikace a parkoviště je následující:

TRASA 1

KM 0,000 00 – 0,006 55		PŘÍMÁ

KM 0,006 55 – 0,036 07		KRUHOVÝ OBLOUK VLEVO, R=140

KM 0,036 07 – 0,060 44		PŘÍMÁ

KM 0,060 44 – 0,076 06		KRUHOVÝ OBLOUK VLEVO, R=29

KM 0,076 06 – 0,099 08		PŘÍMÁ

TRASA 3

KM 0,000 00 – 0,026 67		PŘÍMÁ

KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Chodníky z dlažebních kostek budou mít následující konstrukční složení:

Konstrukce vozovky je navržena v následujícím uspořádání:

Dlažební kostka	DL	100 mm

Lože z kameniva drceného	DK 4/8	40 mm

Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	200 mm

Štěrkodrť	ŠDB 0/32	min. 150 mm

Celkem		min. 490 mm

Konstrukce chodníku je navržena v následujícím uspořádání

Dlažební kostka	DL	60 mm

Lože z kameniva drceného	DK 4/8	40 mm

Štěrkodrť	ŠDB 0/32	 150 mm

Celkem		 250 mm

Mlatové chodníky budou mít následující konstrukční složení:

Hlinitý písek – zaválcovat do nosné vrstvy			  10mm

Vibrovaný štěrk 			VŠ			150mm

Štěrkodrť 				ŠD			150mm

Celkem							310mm

Obruby v parku budou vybourány, očištěny a použity zpět. Osazeny budou do betonového lože s opěrou v tl.10cm.

Plocha parkoviště a obslužné komunikace bude mít příčně spádování do úžlabí. Uliční vpusť, která se v tomto prostoru nachází bude posunuta a kanalizační přípojka nově dopojena. Nová vpust bude z prefabrikovaných betonových dílců s protizápachovou uzávěrou, kalištěm vysokým a litinovou mříží zat. D400. Osazena bude na pískové lože tl.10cm. Přípojka bude z trub plastových KG SN8 DN 150, na pískové lože tl.10cm s obsypem do úrovně 30cm nad vrch potrubí, kamenivem těženým fr. 0/4. Zbývající část rýhy bude zasypána štěrkodrtí fr. 0/32 nebo 0/63 až do úrovně pláně silničního tělesa.

Hlavní diagonální komunikace bude mít střechovité příčné uspořádání, systém odvodnění zůstane zachován, budou využity původní uliční vpusti, které budou pouze výškově upraveny do nové úrovně terénu.

BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

Součástí tohoto stavebního objektu bude i místo pro přecházení přes parkoviště osobních automobilů. Místo (vyznačeno v situaci) bude provedeno z dlažebních kostek šedých 10/10. Varovný pás bude vyložen z odlišné barvy (bílé) a bude z kostek mozaikových 4/6cm. Kolem varovného pásu bude uložen pás š. 0,3m ze žulové dlažby s hladkým povrchem, aby nevidomý mohl dobře odlišit změnu povrchu.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Vodorovné dopravní značení na parkovišti bude provedeno nátěrem z bílé barvy, budou vyznačeny jednotlivá stání a symbol vozíčkáře. Svislé dopravní značení bude upraveno dle situace dopravního značení, odsouhlasené PČR DI Žďár nad Sázavou.

ZEMNÍ PRÁCE

Bourací práce se budou týkat rozebrání stávajících ploch ze žulové dlažby, žulových obrubníků a odkopávek podkladních vrstev vozovky. Žulové kostky budou očištěny a uloženy v místě stavby pro zpětné zadláždění. Podkladní vrstvy z vozovek budou odvezeny na recyklační centrum. Obruby budou očištěny a použity zpět.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V místě stavby se nachází řad jednotné kanalizace, vodovod, vedení NN, sdělovací kabely O2 a vedení VO. Jiné sítě by stavbou neměly být dotčeny. Projektant upozorňuje, že zhotovitel je povinen před stavbou nechat sítě vytyčit ve spolupráci s jejich správci a viditelně označit v terénu. Dále projektant  upozorňuje zejména na polohu kabelu veřejného osvětlení, která není přesně známa a v situaci je jen jeho hrubé umístění v terénu.

BOZP

Na bezpečnost navržených úprav je nutno především pohlížet z  hlediska zvýšení bezpečnosti chodců v silničním provozu. Bezpečnost při užívání stavby bude obecně zajištěna dodržením normových požadavků a použitím certifikovaných materiálů s prohlášením o shodě. Jedná se především o protismykové vlastnosti povrchů.

Zajištění BOZP při výstavbě

Před realizací stavby bude zadavatelem v souladu se z.č. 309/2006 Sb. stanoven koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění prací na staveništi. Zadavatel stavby musí předat tomuto koordinátorovi veškeré informace ve vztahu k projektové dokumentaci a dalším závazkům (termíny, roční období, technologie atd.) dodavatele stavby.

Zadavatel stavby doručí příslušnému Okresnímu inspektorátu práce oznámení ohledně zahájení stavebních prací a to nejpozději do 8 dnů před předáním stavby zhotoviteli.

Vzhledem k charakteru prací rozhodne koordinátor bezpečnosti práce ohledně nutnosti zpracovat plán zajištění BOZP na staveništi dle přílohy č.5 k prováděcí vyhlášce č. 591/2006 Sb.

V Brně, únor 2014						Ing. Šárka Vrbová