1. Technická zpráva ZOV

- Identifikační údaje

Název stavby        		:	Revitalizace horní části Vratislavova náměstí

v Novém Městě na Moravě

Stupeň PD 			: 	DPS – dokumentace provádění stavby

Stavebník/Objednatel	:

Město Nové Město na Moravě

Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

Gen.projektant 		:

Ing. Šárka Vrbová,

Borodinova 4, 623 00 Brno

IČ: 87669455

vrbova@vrbova.eu

Místo stavby		:

Kraj Vysočina

katastrální území – Nové Město na Moravě

- charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění,

V současné době celé území slouží jako park k odpočinku a relaxaci obyvatel. Nárazově se zde v průběhu roku konají kulturní akce, kdy je vybudováno mobilní jeviště a otevřeny dřevěné prodejní stánky. Prostor je diagonální komunikací rozčleněn na dvě části. Část parku, která se nachází v bezprostřední blízkosti kostela sv. Kunhuty a komunikační a manipulační prostor před zámkem. Tato projektová dokumentace řeší druhou část, tj. diagonální komunikaci, zpevněné plochy před zámkem a parkovací plochy před obchodem s obuví, které  mají charakter manipulačních a zásobovacích ploch. V této části se nachází také socha „Pohřeb v Karpatech“. Území je osvětleno pouze podél chodníku kolem zámku.

Odvod dešťových vod bude prostřednictvím podélných a příčných spádů do stávajících uličních vpustí. K navýšení odtoku srážkových vod stavebními úpravami nedochází, systém odvádění dešťových vod zůstává zachován.

- stanovení obvodu staveniště, údaje o pozemcích staveniště,

Rozsah staveniště je patrný ze situace, stavba se dotkne trvalým nebo dočasným záborem těchto pozemků:

| katastrální území | parcelní č. | druh pozemku podle katastru nemovitostí | výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| Nové Město na Moravě | 154 | Ostatní plocha | 5 682 m2 |
| Nové Město na Moravě | 136/2 | Ostatní plocha | 5 408 m2 |
| Nové Město na Moravě | 152 | Ostatní plocha | 1 762 m2 |

- zásady návrhu zařízení staveniště

HLAVNÍ STAVEBNÍ DVŮR

Pro umístění zařízení staveniště, mobilního WC a skládky materiálu lze využít části chodníku, který je určen k předláždění  a části parkoviště před obuví. Bude nutný minimálně jeden přesun zařízení staveniště na již hotové dokončené plochy, aby mohla být upravena místa, kde se ZS bude nacházet.

ZEMNÍ PRÁCE, SKLÁDKY

Zemní práce budou probíhat nad hladinou podzemní vody v 1.třídě  těžitelnosti. V bilanci zemních prací jednoznačně převyšují výkopové práce nad násypem (zásypem) a proto bude většina výkopku a vybouraných materiálů  odvezena na skládky.

- návrh postupu a provádění výstavby

Stavba bude prováděna jako celek a jako celek bude předána do užívání.

- objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání).

Před realizací stavebního objektu SO 102 je nutno nejprve provést přesun parkovacích hodin.  Jedná se o SO 403. Po dokončení SO 403 a SO 102 bude provedeno srovnání terénu za upravovanými obrubami, tyto práce jsou zahrnuty v SO 802.

- možné napojení na zdroje

Stavba je malého rozsahu, napojení na elektro, vodu a plyn se předpokládá z mobilních zdrojů.

- možnosti nakládání s odpady z výstavby

Sutě a vybourané materiály (betonové prvky, podkladní vrstvy) je možno odvést na skládku technický služeb vzd do 5km.

Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební činnosti. Nakládání s nimi se bude řídit zákonem č. 125/2001 Sb. o odpadech.Odpady z provozu komunikace budou mít převážně charakter komunálních odpadů ve formě uličních smetků.

- přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)

Stavba se nachází v centru obce, přístup je monžý z Palackého náměstí nebo z Komenského náměstí.

- požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Stavba bude prováděna za plné uzavírky, provoz vozidel bude vyloučen. Pohyb chodců bude potřeba částečně zachovat, zejména přístupy k občanské vybavenosti. Staveniště bude po dobu výstavby řádně označeno a zabezpečeno. Výkopy budou zajištěny proti nebezpečí pádu osob zábradlím výšky 1,1m nebo překážkami v souladu s vyhláškou ČÚBP. Uvažuje se s osazením pevných zábran a označením staveniště výstražnou páskou.

Po dobu výstavby je nutno zajistit vždy přístup k přilehlým nemovitostem. Zajištění přístupu bude provedením dočasného zásypu do doby finální úpravy nebo osazením lávek.

- zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření.

Nejsou navržena.

- návrh řešení dopravy během výstavby, vč. zajištěních zákl. podmínek a označení pro označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob. s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba bude prováděna za provozu a vyžaduje vydání rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace, které vydá příslušný speciální stavební úřad. Doprava bude usměrněna dočasným DZ schváleným Policií ČR DI Žďár nad Sázavou, SÚS JMK a příslušným SÚ.

Z hlediska provozu osob ZTP bude zachován dostatečný průchozí prostror. V případě použití lávek budou osazeny šířky min.900mm s výškovým rozdílem max.20mm s oboustrannou zábranou proti sjetí vozíku. Výkopy, okraje lávek a staveniště budou označena v souladu s podmínkami uvedenými v příl.č.1,bod 1.2.10 vyhl. č.398/2009 Sb.

- stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Činnost koordinátora BOZP se nepřepokládá. Při provádění je nutno dodržovat předpisy a vyhlášky BOZP. Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení a zařízení je nutné respektovat pokyny pro práci strojů a osob v blízkosti těchto objektů. Zhotovitel zajistí vyškolení pracovníků z předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a potřebné vybavení ochrannými prostředky. Realizací stavby nesmí dojít k zamezení přístupu k nemovitostem a příjezdu vozidel RZS a HZS.

Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení a zařízení je nutné respektovat pokyny pro práci strojů a osob v blízkosti těchto objektů. Zhotovitel zajistí vyškolení pracovníků z předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a potřebné vybavení ochrannými prostředky. Realizací stavby nesmí dojít k zamezení přístupu k nemovitostem a příjezdu vozidel RZS a HZS.

Staveniště bude po dobu výstavby řádně označeno a zabezpečeno. Výkopy budou zajištěny proti nebezpečí pádu osob zábradlím výšky 1,1 nebo překážkami v souladu s vyhláškou ČÚBP.

V případech, kdy při realizaci stavby

a)	celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

b)	celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli doručit na oblastní inspektorát práce „Oznámení o zahájení prací", jehož náležitosti stanoví přílohy č.4 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Rizikové práce a činnosti:

Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky od 1,5 až 10m - ochranná opatření:

>	zajištění proti pádu osob technickou konstrukcí, nebo individuální zajištění pracovníků

>	pod místem pracoviště nebudou prováděny souběžně žádné práce

>	další opatření dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Zemní práce, provádění výkopových prací - ochranná opatření:

>	provádět pažení stěn výkopů v zastavěném území již od 1,3 m, pokud jde o podmáčenou či jinak nesoudržnou zeminu, která je náchylná k sesutí, je potřeba provádět pažení stěn výkopu již v menších hloubkách

>	vytyčení inženýrských sítí a prokazatelné seznámení obsluh strojů a ostatních fyzických osob s ochrannými pásmy technické infrastruktury

>	určení rozmístění stavebních výkopů, zajištění stěn výkopů

>	další opatření - viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb :

>	Pro montážní práce musí být zpracovaný technologický postup

>	Pro jeřáby, pohyblivé pracovní plošiny a ostatní zdvihací zařízení musí být zpracovány „Systémy bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1"

>	Další opatření dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popř. zařízení technického vybavení :

>	zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení pod napětím podle ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 2000-3, ČSN EN 61140 ed.2

>	zajištění ochrany při práci na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1, ČSN 33 1310, ČSN 33 1500, ČSN 33 1600, ČSN 33 1610

>	zajištění ochrany při práci s plynovým zařízením dle Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., Vyhláška ČÚBP č.85/1978 Sb., ČSN 38 6405, ČSN 38 6420 a související normy ČSN EN 287-1, ČSN EN 12732, ČSN 13 480-1-5

Zemní práce prováděné protlačováním, pokud nepodléhají dozoru orgánu státní báňské správy :

>	při ražení protlačováním musí být zpracován technologický postup

>	v blízkosti hydraulických částí stroje se nesmí zdržovat nepovolané osoby, při posunu se nesmějí v jámě vykonávat jiné práce

>	další opatření dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Vyhlášky č. 22/1989 Sb.

Souběžná práce více zhotovitelů  - ochranná opatření :

>	povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů

>	seznámení pracovníků o informaci o rizicích a přijatých opatřeních ostatních zhotovitelů

>	další opatření dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

V Brně    04-2014			                           	vypracovala : ing.. Šárka Vrbová