Příloha č. 3.1

Specifikace nabízeného zboží

část 1  Hardware

Jako účastní veřejné zakázky část 1 nabízím 2 ks serverů ……………………………

……………………………………………………………………………………….………………..,      v následující konfiguraci:

- Provedení rack 19“, výška max. 1U, plnovýsuvné lyžiny včetně ramena pro vedení kabeláže

- možnost osazení 2 CPU

  - v případě osazení 1 x CPU umožňuje osazení 1xPCle (8x)

  - v případě osazení 2 x CPU umožňuje osazení 3xPCle (8x)

- nabízené řešení je osazeno ……….. CPU ………..

- diskový řadič s podporou RAID-1, RAID-5, RAID-6 zálohovaný, vytvožení 3 RAID skupin, velikost cache min. 6 GB, rychlost 12 Gbit/s

- server musí být osaditelný min. 8x 2,5-palcovými disky v libovolné kombinaci disků SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň – veškeré potřebné komponenty (řadič, diskové pozice, kabeláž, napájecí zdroje apod.) musí být již nyní osazeny tak, aby server bylo možné funkčně osadit plným počtem až 8 HDD pouhým dodatečným vložením disků

- 2 ks hot-swap zdroje napájení dimenzované pro plné osazení serveru disky, CPU, RAM a PCIe zařízení, účinnost min. 94%

- Redundantní hotswap ventilátory

- IPMI 2.0 popř. obdoba, možnost vzdáleného převzetí grafické konsole bez závislosti na OS, webový klient, vzdálený mount DVD media, USB, dedikovaný port (není součástí požadovaného počtu ethernet portů)

- Vyčítání přes SNMP celkového zdraví serveru bez nutnosti instalovat OS – jeden parametr v MIB

- Kompatibilita s OS Windows 2019 a novější, VMWARE ESX 6.7 a vyšší dle veřejně dostupného seznamu (např. http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=server)

- Záruční požadavky minimálně oprava v místě instalace následující pracovní den po dobu 60 měsíců

- CPU architektura x86 s 16 plnohodnotnými jádry. Taktovací základní frekvence min. 2,4 GHz, FSB min. 2666 MHz, min. 24 MB L cache celkem, nebo v testu na cpubenchmark.net minimálně 30000 bodů. Max. počet jader je omezen na 16 core z důvodu licencování OS a aplikací. TDP max. 135W.

- RAM 128 GB, RDIMM, DDR4, ECC, dle nejvyšší možné frekvence FSB procesoru

- 2x Disk SAS 10tis. otáček o kapacitě 2,4 TB, hotswap, rychlost 12Gbit/s

- Ethernet adapter 2x1Gbps 1000BASE-T

- Ethernet adapter 2x10Gbps SFP+ porty

- Pro bootování Vmware nejnovější verze minimální storage v serveru 2x 240GB v RAID1

Jako účastník veřejné zakázky část 1 nabízím 1 ks úložiště …………………………………………………………………….., které splňuje minimálně tyto požadavky:

- min. CPU 4xjádro a 4xvlákno , min. 2,1GHz

- 2 GB DDR4 Non-ECC onboard,  možnost až na 18 GB

- min. pozice 4 x 3,5" nebo 2,5" SATA SSD/HDD

- podpora výměny disků za provozu

- min. 2 x port USB 3.0

- min. 1X eSATA

- rozměry max.  45 x 500 x 530 mm

- LAN min. 4 x Gigabit (RJ-45)

- LAN min. 2X 10GbE (možné pomocí přídavné karty)

- wake on Lan

- PCIe 3.0 • 1 x 4-lane x8 slot • High-performance network interface card support • M.2 NVMe/SATA SSD adapter card support

- min. 2x systémový ventilátor

- redundantní napájení (zdroje)

- podopra síť. protokolů SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN ™ , L2TP)

- souborový systém  Btrfs, ext4

- externí: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT

- podporovaný typ RAID  Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

- podpora protokolů SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP integration

- podpora virtualizace VMware vSphere® 6.5, Microsoft Hyper-V® , Citrix®, OpenStack

- zabezpečení Firewall, encryption shared folder, SMB encryption, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, login auto block, Let's Encrypt support, HTTPS (customizable cipher suite)

- souborový systém  Interní: Btrfs, ext4

- externí: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT4

- podporovaný typ RAID základní, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID F1

- maximální počet souběžných připojení SMB/NFS/AFP/FTP min. 2 000

- podpora protokolů SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, Integrace LDAP

- podpora virtualizace VMware vSphere® 6,5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®

- šifrování sdílené složky, šifrování SMB, FTP přes SSL/TLS, SFTP, rsync přes SSH

- podpora certifikátu Let's Encrypt, HTTPS (přizpůsobitelná šifrovací sada)

Jako účastník o předmětnou veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že jsem výše uvedené doplnil pravdivě.

V ……………………………… dne ………………… 2022

……………….…………………………………………..

Jméno, funkce, podpis oprávněné osoby