SO 314

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1) Popis dešťových  kanalizačních přípojek

Technické řešení spočívá v návrhu odvádění dešťových vod ze střech a přilehlých zpevněných ploch  z jednotlivých budoucích objektů služeb a drobné řemeslné výroby.

Jako trubní materiál pro všech 10 ks přípojek dešťové kanalizace je navrženo potrubí PP DN 150 SN8 celkové délky 74,5 m. Každá přípojka bude ukončena kontrolní  plastovou šachtičkou DN 315.

Křížení a souběh navrženého potrubí přípojek dešťové kanalizace je pouze  s navrženými inženýrskými sítěmi .

Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech

dotčených podzemních inženýrských sítí.

2. Provádění stavby

Zemní práce se předpokládá provádět pomocí mechanizace při ručním dokopání v místech křížení trasy s ostatními podzemními inženýrskými sítěmi. Odvoz zeminy na meziskládku se neuvažuje. Tato  bude ukládána vedle výkopu a pak následně použita pro zásyp.

Vytlačená kubatura zeminy bude rozprostřena nad výkop v rámci hrubých terénních úprav.  Případné sejmutí ornice z plochy území a její opětovné rozprostření bude provedeno v rámci samostatného stavebního objektu SO 101  Komunikace, chodníky, parkovací stání.

3.   Požadavky na závěrečné úpravy území

Závěrečné úpravy území budou provedeny v rámci samostatného stavebního objektu SO 101  Komunikace, chodníky, parkovací stání.

Vypracoval Ing. Josef Novotný

V Jihlavě , únor 2019