###### Nové Město na Moravě

Centrum služeb a řemesel ul. Soškova

SO 101  Komunikace, chodníky, parkovací stání

SO 304  Dešťová kanalizace

SO 311  Vodovodní přípojky

SO 313  Přípojky splaškové kanalizace

SO 314  Přípojky dešťové kanalizace

SO 401  Veřejné osvětlení

SO 402  Metropolitní síť

SO 501  STL plynovod

Dokumentace pro provádění stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DATUM :   07/2019

ČÍSLO ZAKÁZKY :  2467

VYPRACOVAL

B.1	Popis území stavby

a)  Charakteristika území

Stavba se nachází v severovýchodní části města Nové Město na Moravě.

Dle platného územního plánu je předmětná plocha určena pro výrobu a skladování - drobná a řemeslná výroba.

V současnosti se na předmětném území nachází areál bývalého zemědělského družstva (AGROVYSOČINA a.s.). Několik stávajících objektů je v soukromém vlastnictví, ostatní stavby a pozemky jsou v majetku města.

b)  Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

Návrh stavby byl proveden v souladu s územní plánem a s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina.

Návrh stavebních objektů  byl proveden v souladu s Územním plánem města Nové Město na Moravě.

c)  Informace o vydaných rozhodnutích

Na uvedenou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí ........................... a stavební povolení …………………

Stavba nevyžaduje výjimku z obecných požadavků na využívání území.

d)  Informace o splnění požadavků závazných stanovisek a dotčených orgánů

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů viz. příloha E. Dokladová část.

e)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Na předmětnou stavbu byl prováděn hydrogeologický průzkum pro zjištění možnosti zasakování srážkových vod a také inženýrskogeologický průzkum pro určení vhodné skladby komunikací. Výsledky průzkumu je možné použít i pro zatřídění těžitelnosti zemin pro soupis prací.

f)  Ochrana území podle jiných právních předpisů

Předmětná lokalita se nachází v chráněné krajinné oblasti II.-IV. zóny.

g)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Předmětná lokalita se nachází mimo povodňové území, poddolované území apod..

h)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, odtokové poměry

Předmětná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

Na jednotlivých stavebních pozemcích budoucích provozoven bude požadována retence a vsakování dešťových vod.

Ze vsakovacích zařízení bude umožněn přeliv zbytkového množství do dešťové kanalizace v areálu průmyslové zóny. Přeliv ze zasakovacích zařízení bude tedy tvořit přípojku do navržené dešťové kanalizace.  Provozovatelem dešťové kanalizace bude požadováno dodržení

hodnoty maximálního odtoku bezpečnostním přelivem stanoveným na jednotku plochy a to parametrem   15 l/s.ha , což odpovídá odtoku dešťových vod ze zatravněného mírně svažitého povrchu. Pro stanovení maximálního povoleného množství přepadající vody pro jednotlivé areály provozoven bude tedy jeho plocha.

Veřejné zpevněné plochy (komunikace, chodníky , parkoviště) budou odvodněny do navržené dešťové kanalizace v rámci oddílného systému s následnou akumulací a vsakem, přičemž bezpečnostní přeliv bude zaústěn do stávající jednotné kanalizace. Jedná se o komunikace , chodníky a zelené pásy. Tyto plochy jsou odvodněny pomocí uličních vpustí do dešťové kanalizace. Do ní jsou zaústěny také přepady z primárních retenčních a vsakovacích zařízení z jednotlivých budoucích areálů provozoven a zároveň primárního vsakovacího zařízení.

Stoka dešťové kanalizace je pak zaústěna do retenčního objektu a sekundárního vsakovacího objektu č.1.  Retenční objem může být využíván Technickými službami Města NMNM pro zálivku veřejné zeleně a nebo pro čištění komunikací. Bezpečnostní přeliv ze sekundárního vsakovacího objektu bude zaústěn do revizní šachty prodloužení stoky jednotné kanalizace . které je navrženo v rámci související, ale samostatné stavby  "Nové Město na Moravě - novostavba vodovodu a kanalizace centrum služeb a řemesel ul. Soškova".

Sekundární retenční a vsakovací objekt č.1 je navržen a posouzen tak, aby nebyl překročen požadovaný maximální návrhový odtok z lokality (provozovatelem veřejné jednotné kanalizace v Novém Městě na Moravě) , který byl stanoven na 15 l/s.

i)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanační a demoliční práce nejsou součástí této PD.

j)  Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF, LPF

Jedná se o návrh stavebních objektů ve stávajícím oploceném areálu průmyslové zóny, která se nachází dle územního plánu v zastavěném území města. Jeden z pozemků - p.č. 3536/28, který bude dotčen jak stavbou  infrastruktury (komunikace, plynovod , vodovod, el. rozvod NN) tak bude součástí samostatného areálu jedné z budoucích provozoven . je v současnosti součástí zemědělského půdního fondu. Investor podá samostatnou žádost o souhlas vynětím uvedeného pozemku p.č. 3536/28 k.ú Nové Město na Moravě ze ZPF.

Stavba nebude prováděna na lesních pozemcích a ani v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkce lesa.

k)  Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Navržené stavební objekty budou samy součástí dopravní a technické infrastruktury. Stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě :

- Účelové obslužné komunikace - na stávající obslužné komunikace

- na komunikaci II/360 v místě stávajícího sjezdu

- Dešťová kanalizace - bezpečnostní přeliv z retenčního a vsakovacího objektu č.1 bude zaústěn do stoky jednotné veřejné kanalizace

- Vodovodní přípojky - budou napojeny na řad veřejné vodovodní sítě

- Přípojky splaškové kanalizace - budou napojeny na splaškovou stoku veřejné kanalizace

- Přípojky dešťové kanalizace - budou napojeny na navrhovanou stoku dešťové kanalizace

- Veřejné osvětlení - bude napojeno na stávající rozvod VO

- Metropolotní síť - bude napojena na stávající rozvod

- Pynovod STL včetně přípojek - bude napojen na stávající STL plynovodní potrubí v ul. Soškova

l)  Věcné a časové vazby, podmiňující a související investice

Navržená výstavba musí být koordinována se všemi navrhovanými inženýrskými sítěmi, včetně těch, které jsou obsaženy v samostatných PD. Jedná se zejména o vodovod, prodloužení jednotné kanalizace, splaškovou kanalizaci v rámci související a podmiňující stavby "Nové Město na Moravě - novostavba vodovodu a kanalizace Centrum služeb a řemesel ul. Soškova. Dále se jedná o související stavbu elektrorozvodu NN a VN a trafostanice.

m)  Seznam dotčených pozemků

Zpracováno tabelárně na konci zprávy.

n)  Seznam pozemků dotčených ochranným pásmem

Ochranným pásmem navržené stavby nebudou dotčeny okolní pozemky.

o)  Meteorologické a klimatické údaje

Stavba se nachází v kraji Vysočina, která spadá do mírně teplé podnebné oblasti. Průměrné roční teploty zde dosahují 6-8 °C.

Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 500-800 mm.

B.2	Celkový popis stavby

###### B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu.

b)  Účel užívání stavby

Stavba navržené infrastruktury bude sloužit pro plánované centrum služeb a řemesel na ul. Soškova v Novém Městě na Moravě.

c)  Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků

Stavba neobsahuje výjimky z technických požadavků na stavby.

e)  Informace o splnění požadavků závazných stanovisek a dotčených orgánů

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů viz. příloha E. Dokladová část.

f)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba neobsahuje.

g)  Navrhované parametry stavby

Komunikace :

- Komunikace A – délka 242,7 m, šířka 6,0 m, plocha 1740 m2

- Komunikace B – délka 109,9 m, šířka 6,0 m, plocha 633 m2

- Komunikace C – délka 12,0 m, šířka 6,0 m, plocha 58 m2

- Chodník A – délka 232,7 m, šířka 2,0 m, 2,15 m

- Parkovací stání – 7x + 33x + 3x osoby ZTP

- Oprava stávající vozovky – plocha 1146 m2

Dešťová kanalizace :

- Dešťová stoka A – PP 300 – délka 366,5 m

- Dešťová stoka A – PP 250 – délka 142,9 m

- Přepojení stávajících přípojek – 5 ks, celkové délky 22,0 m

- Retenční a vsakovací objekty - 3 ks

- 10 ks přípojek PP 150 od vpustí celkové délky 29,9 m

Vodovodní přípojky (včetně přepojení stávajících):

- Jako trubní materiál pro 8 ks přípojek bude použito PE100 (PE80) SDR11 PN16  32/3,0 mm celkové délky 46,6 m.

- Pro sedm objektů bude použito potrubí PE100 SDR11 PN16  63/5,8 celkové délky 138,9 m.

- Přívod do vodoměrné šachty – PE 90/5,4 dl. 2,5 m.

Přípojky splaškové kanalizace :

- 10 ks přípojek KT 150 ke stavebním pozemkům celkové délky 87,0 m

Přípojky dešťové kanalizace :

- 10 ks přípojek PP 150 ke stavebním pozemkům celkové délky 74,5 m

Veřejné osvětlení :

Komunikace v dané lokalitě je dle tabulky 1 ČSN EN 13201-1 zařazena do skupiny světelných situací D4 ( Hlavní uživatel: motorová doprava-velmi pomalá vozidla,  cyklisté, chodci. Typická rychlost hlavního uživatele: 5 až 30 km/h.).  Dle tabulky A.15 ČSN EN 13201-1 je pro tuto komunikaci navržena třída osvětlení S4. ( průměrná osvětlenost komunikace 5 lx, minimální osvětlenost komunikace 1 lx.

Kabelový rozvod VO bude napojen z nového rozvaděče RVO u nové kioskové trafostanice E.ON 22/0,4 kV uprostřed lokality. V rozvaděči RVO bude měření spotřeby VO a spínací bod VO pro Centrum služeb.

Rozvod VO bude proveden kabelem AYKY 4x16 vedeným v zeleném pásu podél navrhovaných komunikací, kabel  bude  veden v souběhu s trubkami pro metropolitní síť.

V lokalitě bude osazeno celkem 15 nových stožárů ve 4 větvích vedených od rozvaděče RVO. Větev 1 – stožáry 1 až 4, větev 2 – stožár 5,  větev 3 – stožáry 6 až 8,  větev 4 – stožáry 9 až 15.

Stožáry budou umístěné v zeleném pásu min 0,6m od kraje komunikace ve vzdálenosti cca 32m od sebe.

Stožáry VO budou vysoké 5m se žárovým zinkováním, na stožárech budou osazena sadová svítidla LED 30W.

Metropolitní síť :

Místo napojení nového rozvodu na stávající metropolitní síť bude v ulici Soškova u objektu č.p. 1570. Bude zde osazena podzemní kabelová komora na stávající trubce HDPE 40/33. Rozvod metropolitní sítě přejde podvrtem pod silnicí II/360 a přes další podzemní kabelovou komoru bude zatažen do areálu Centra služeb. Zde bude rozvod MS veden v zeleném pásu podél navrhovaných komunikací areálu v souběhu s veřejným osvětlením.

Před každou budovou v areálu bude osazen sloupek pro optický rozvaděč. Na konci komunikace „B“ bude rozvod zakončen rezervní podzemní kabelovou komorou. Trasa rozvodu MS bude provedena trubkou HDPE 40/33 a 6 mikrotrubičkami HDPE 12/8.

Plynovod STL :

- Větev A , PE d90 ,délka 362,6 m

- Větev B , PE d63, délka 73,6 m

- Větev C , PE d63, délka 35,2 m

- 11 ks přípojek PE 32 celkové délky 61,4 m

h)  Základní bilance stavby

Stavba jako taková nevyžaduje spotřebu médií a hmot. Jelikož se jedná o podzemní inženýrskou síť- vodovodní potrubí , není řešeno hospodaření s dešťovou vodou , Nedojde k produkci odpadů a emisí.

i)  Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládaná doba výstavby : 2020

Členění na etapy se nepředpokládá.

j)  Orientační náklady stavby

Neuvedeno. Bude předmětem výběrového řízení.

###### B.2.2	Bezpečnost při užívání stavby

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy obecné požadavky pro výstavbu. Veškeré stavební prvky jsou zpracovány s ohledem na bezpečnost při jejím používání.

Stavba chodníků je navržena v souladu s Vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

###### B.2.3	Základní charakteristika objektů

Stavba se skládá z několika stavební objektů, které zajistí kompletní infrastrukturní vybavení centra služeb a řemesel.

SO 101  Komunikace, chodníky, parkovací stání :

Pro dopravní obsluhu lokality jsou navrženy účelové komunikace A, B a C. V současnosti se v části komunikace A a komunikace B nachází zpevněné asfaltové plochy pro obsluhu přilehlých ploch. Tyto zpevněné plochy budou v šířkovém rozsahu nový vozovek zrekonstruovány – bude odfrézován živičný kryt v předpokládané tloušťce 50 mm a rozrytí a odtěžení podkladních vrstev do úrovně navržené pláně nových vozovek.

Odvodnění vozovek bude řešeno přes uliční vpusti s odtokem do dešťové kanalizace s následným vsakováním.

Pro odvodnění pláně zemního tělesa je v celé trase komunikace navržen trativod z flexibilních PE trubek DN 100 mm. Trativod bude zaústěný do dešťových vpustí v jeho trase.

V rámci dopravního značení budou osazeny nové svislé značky :

- P2 hlavní pozemní komunikace

- P6 stůj, dej přednost v jízdě

- B20a nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h

- IP 12+O1 v místě vyhrazeného parkovacího stání.

Pro připojení zřizovaných obslužných komunikací na silnici II/360 bude využit stávající vjezd do původního areálu. Zvýšení dopravy v novém centru služeb si vyžádá úpravu tohoto vjezdu jako křižovatky osazením příslušných svislých dopravních značek.

Na silnici II/360 bude nutné snížit maximální rychlost ve směru do centra na 30 km/h z důvodu výškové oblouku jehož vrchol se nachází v blízkosti řešeného výjezdu na vozovku II/360 a zamezuje dostatečnému výhledu.

Přednost v jízdě na komunikacích v areálu se bude řídit předností vozidel přijíždějících zprava.

Pro možnost parkování vozidel jsou navrženy kolmá parkovací stání pro osobní automobily s kapacitou 7 stání + 33 stání + 3 stání pro osoby ZTP.

Navržené chodníky budou navrženy tak, aby splňovaly podmínky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Navrhovaná skladba vozovek je uvedena v příloze „Vzorové příčné řezy komunikace“.

Rozhledové poměry jsou zakresleny v podrobné situaci.

SO 304  Dešťová kanalizace :

Pro odvádění dešťových vod z povrchu komunikací, přilehlých veřejných ploch a z dílčích bezpečnostních přelivů dílčích retenčních a vsakovacích zařízení na pozemcích jednotlivých podnikatelských subjektů, je navržena dešťová kanalizace. Dešťové vody budou v maximální možné míře zasakovány ve dvou retenčních a vsakovacích objektech navržených na dešťové kanalizaci. Ze vsakovacích objektů č.1 a č.3 bude odtok do navržené jednotné kanalizace při návrhovém dešti dosahovat hodnotu do 15 l/s.

Výpočet množství dešťových vod je uveden v Hydrotechnických výpočtech, jejichž součástí je návrh retenčních a vsakovacích objektů č. 1 a č.2.

SO 311  Vodovodní přípojky  :

Pro zásobování jednotlivých areálů provozoven z veřejného vodovodu jsou navrženy jednotlivé vodovodní přípojky.   Tyto budou napojeny na potrubí vodovodních řadů v areálu, jež jsou navrženy v rámci samostatné související stavby.

Součástí bude také přepojení stávajících přípojek pro objekty VHS Bohemia a.s., AUTO HOLUBKA CZ, Starý Vlastimil, Mrkos Ladislav.

Parametry vodovodních přípojek viz.B.2.1.g

SO 313  Přípojky splaškové kanalizace

Pro možnost odvádění splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů provozoven do veřejné stokové sítě jsou navrženy přípojky splaškové kanalizace z důvodu oddílného systému odkanalizování lokality. Tyto přípojky splaškové kanalizace budou napojeny na potrubí stoky splaškové kanalizace v areálu, jež je navržena v rámci samostatné související stavby. Parametry přípojek splaškové kanalizace viz.B.2.1.g

SO 314  Přípojky dešťové kanalizace  :

Přípojky dešťové kanalizace lze rozdělit na přípojky pro napojení uličních dešťových vpustí na stoku dešťové kanalizace a přípojky z jednotlivých areálů provozoven, které budou vlastně bezpečnostními  přelivy z retenčních a vsakovacích zařízení. Parametry přípojek dešťové kanalizace viz.B.2.1.g

SO 401  Veřejné osvětlení :

Kabelový rozvod VO bude napojen z nového rozvaděče RVO u nové kioskové trafostanice E.ON 22/0,4 kV uprostřed lokality. V rozvaděči RVO bude měření spotřeby VO a spínací bod VO pro Centrum služeb. V lokalitě bude osazeno celkem 15 nových stožárů

SO 402  Metropolitní síť :

Místo napojení nového rozvodu na stávající metropolitní síť bude v ulici Soškova u objektu č.p. 1570. Bude zde osazena podzemní kabelová komora na stávající trubce HDPE 40/33.

Před každou budovou v areálu bude osazen sloupek pro optický rozvaděč. Na konci komunikace „B“ bude rozvod zakončen rezervní podzemní kabelovou komorou.

SO 501  STL plynovod :

Pro možnost zásobování plynem uvedené lokality plynem je navrženo rozšíření distribuční soustavy. Parametry viz.B.2.1.g

###### B.2.4	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technická zařízení jsou popsána výše – viz. základní charakteristika objektů.

Stavba neobsahuje technologická zařízení.

###### B.2.5	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Podle Vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., § 41 - Požárně bezpečnostní řešení - odst. b) - zajištění potřebného množství požární vody - je nutné řešit navrhované vodovody tak, aby z nich bylo zajištěno dostatečné množství požární vody. Zajištění potřebného množství požární vody stanovuje ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb (Zásobování požární vodou).

Pro odběr požární vody bude instalován nadzemní požární hydrant a to v rámci samostatné, ale související stavby. Bude sloužit pouze pro požární účely. Hydrant bude instalován na řadu DN 100 který tvoří zaokruhování mezi přivaděčem DN 200 a rozvodným řadem DN 80 v ul. Soškova.  Bude splňovat kapacitu pro požární odběr 9,5 l/s při tlaku 0,20 MPa.

Po dobu výstavby musí být zajištěna možnost příjezdu jednotek HZS pro zásah v přilehlé zástavbě. Minimální šířka příjezdné komunikace bude větší jak 3,5 m.

Samotná stavba je bez požárního rizika.

###### B.2.6	Hygienické požadavky na stavby

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí.

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a život osob a zvířat.

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním stavby nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje ohrožení zdraví.

###### B.2.7	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  Protipovodňová opatření

Předmětná lokalita se nachází mimo povodňové území.

b)  Ochrana před ostatními účinky (poddolování apod.)

Předmětná lokalita se nachází mimo poddolované území apod..

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a)  Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu

- Napojení navržených komunikací bude na stávající místní komunikaci v ul. Vančurova a na silnici II/360  ul. Soškova.

- Stoka dešťové kanalizace bude zaústěna do retenčního a vsakovacího objektu. bezpečnostní přeliv z něj bude zaústěn do koncové revizní šachty prodloužení jednotné kanalizace, které bude provedeno v rámci související samostatné stavby.

- Vodovodní přípojky - budou napojeny na řad veřejné vodovodní sítě

- Přípojky splaškové kanalizace - budou napojeny na splaškovou stoku veřejné kanalizace

- Přípojky dešťové kanalizace - budou napojeny na navrhovanou stoku dešťové kanalizace

- Veřejné osvětlení - Kabelový rozvod VO bude napojen z nového rozvaděče RVO u nové kioskové trafostanice E.ON 22/0,4 kV uprostřed lokality. V rozvaděči RVO bude měření spotřeby VO a spínací bod VO pro Centrum služeb.

- Metropolotní síť - bude napojena na stávající rozvod

- Pynovod STL včetně přípojek - bude napojen na stávající STL plynovodní potrubí v ul. Soškova

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající vozovky v místě napojení jsou šířky 5,5 a 7,5 m.

Stávající nápojný plynovod je DN 200 (ocel).

B.4	Dopravní řešení

a)  Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření

Přednost v jízdě na komunikacích se bude řídit předností vozidel přijíždějících zprava. Pro možnost parkování vozidel jsou navrženy kolmá parkovací stání s kapacitou 7x + 33x + 3x osoby ZTP.

Navržené chodníky budou navrženy tak, aby splňovaly podmínky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Navržené komunikace budou napojeny na stávající vozovku v ul. Soškova.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz dotčených zařízení a ploch jiných provozovatelů a uživatelů. Zatravněné plochy budou ohumusovány a osety travou.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí.

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a život osob a zvířat.

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním stavby nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje ohrožení zdraví.

b)  Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin apod.

V předmětné lokalitě se nenachází žádné krajinné prvky vyžadující zvláštní ochranu např. památné stromy, chráněné rostliny. Předmětná lokalita se ale nachází v rozsáhlém chráněném území a chráněné krajinné oblasti II.-IV. zóny.

c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d)  Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, jeli podkladem

Není podkladem.

e)  Požadavek na zákon o integrované prevenci

Stavba nespadá pod zákon o integrované prevenci.

f)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

K navržené stavbě se vztahuje ochranné pásmo (od vnějšího líce potrubí):

- vodovodní řady a stoky do průměru 500 mm – 1,5 m

- vodovodní řady a stoky nad průměr 500 mm – 2,5 m

- vodovodní řady a stoky nad průměr 200 mm, jejichž dno je v hloubce větší než 2,5 m, se vzdálenost zvětší o dalších 1,0 m

- plynovodní NTL a STL řady a přípojky – 1,0 m

- telekomunikační vedení – 1,5 m

- podzemní el. vedení – 1,0 m

B.7	Ochrana obyvatelstva

Při stavbě, zejména při provádění hlubších výkopů je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní normy, směrnice a předpisy a dbát požadavků bezpečnostního technika.

Pro bezpečnost občanů v předmětné zastavěné části intravilánu bude třeba důsledně ohrazovat výkopy a vybudovat potřebné přechody. Výkopy pak označit světelnou signalizací. Při práci bude nutno na komunikacích omezit automobilovou dopravu v důsledku pracovního procesu.

Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

Při snížení průjezdnosti po komunikaci osadit patřičné dopravní značky.

B.8	Zásady organizace výstavby

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro výstavbu, zejména proplach potrubí, se předpokládá nutnost potřeby vody. Tato bude řešena dovozem (v případě malého množství), případně napojením na veřejný vodovod.

Pro získání el. energie se předpokládá především použití agregátu.

b)  Odvodnění staveniště

V případě hloubení výkopů pod úrovní hladiny podzemních vod, bude na dno výkopu položeno drenážní potrubí obsypané štěrkem, které bude svedeno do nejnižšího místa. Odtud bude voda čerpána a následně vsakována na pozemcích dotčených stavbou. V případě blízkosti vodního toku bude voda přečerpávána do toku.

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro příjezd na staveniště budou sloužit stávající komunikace.

Napojení staveniště na zdroj vody bude v případě potřeby z rozvodného řadu stávajícího vodovodu.

Napojení zařízení staveniště na stávající rozvod el. NN bude v případě potřeby proveden provizorní přípojkou. V trase se předpokládá pro získání el. energie použití agregátu.

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, aby nedocházelo k omezení provozu na přilehlých komunikacích. Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Veškerá případná ochranná a bezpečnostní pásma budou respektována při vlastním situování a vytýčení stavby. Při souběhu a křížení inženýrských sítí je nutné zemní práce provádět ručně. Podzemní a nadzemní vedení jsou zakreslena v situaci. Při provádění prací budou dodržovány podmínky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců sítí.

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel vytýčení inženýrských sítí v místech, kde bude stavba umístěna. Bude-li skutečná poloha inženýrských sítí kolidovat se stavbou, je nutné, po projednání a případné změně umístění stavby, dodržet podmínky stanovené jednotlivými správci inženýrských síti.

Stavba je situována v souladu s bezpečnostními standardy, je navržena v souladu se schváleným územním plánem a nepředstavuje významnější bezpečnostní riziko pro obyvatelstvo.

f)  Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavba nevyžaduje trvalý zábor pro staveniště.

Stavba nevyžaduje dočasný zábor pro staveniště.

g)  Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavba nevyžaduje.

h)  Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě

Během realizace stavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – výkopové zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastová fólie), odpadní stavební a obalové dřevo. Při provádění se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabelů, prostupů, lepicích pásek, zbytků potrubí apod. V průběhu výstavby dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti a ke vzniku rizika úniku ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. Proto je třeba stavbu provádět za největší opatrnosti a za přísného dodržování norem a nařízení. Musí být použito vhodné mechanizace v řádném technickém stavu a s použitím ekologických pohonných hmot a mazadel.

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na zabezpečené skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma.

Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání terénních nerovností stávajících pozemků. Odpady, které nebudou po dobu výstavby tříděny, budou shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku nebezpečných odpadů.

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb.)

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Způsob likvidace

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	recyklace

15 01 02	Plastové obaly	recyklace

15 01 03	Dřevěné obaly	recyklace

17 01 01	Beton	recyklace

17 02 01	Dřevo	recyklace

17 02 02	Sklo	recyklace

17 02 03	Plasty	recyklace

17 03 02	Asfalt                                  uložení na skládku (recyklace)

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené	uložení na skládku

17 05 03

17 09 04	Kanalizační trouby a šachty	uložení na skládku

20 03 01	Směsný komunální odpad	uložení na skládku

Druhotné suroviny 38.32.22.0001 Druhotné suroviny ze železných kovů (vč. oceli a litiny)

i)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Na staveništi se nebudou vytvářet trvalé deponie. V trase navržených vodovodních řadů a kanalizačních stok se nenachází zatravněné plochy. Odvoz zeminy na meziskládku se uvažuje pouze v úsecích se stísněnými poměry. Jedná se zejména o trasování v příjezdové komunikaci do areálu. V ostatních úsecích bude zemina ukládána v manipulačním pruhu a pak následně použita pro zásyp.

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku do vzdálenosti 15 km.

17 03 02 Asfalt  - recyklace v množství 120 tun

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené v 17 05 03-  uložení na skládku v množství  320 tun

j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě

Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při stavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při stavbě dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě je nutno postupovat dle technických listů pro jednotlivé výrobky, a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Veškeré specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací.

Maximální povolená rychlost v prostoru staveniště bude 5 km/h.

l)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vzhledem k rozsahu stavby nebude možné zajistit bezbariérový přístup ke všem nemovitostem. V případě nutnosti, bude toto potřeba řešit individuálně.

m)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření

V případě snížení průjezdnosti po komunikaci, bude nutné osadit příslušné dopravní značky. Jedná se zejména o příčné uzávěry s jednostrannými směrovacími deskami, práce na silnici, zúžená vozovka atd..

n)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu apod.

Stavba bude realizována za omezeného dopravního provozu v předmětné lokalitě. V případě potřeby budou na komunikacích osazeny přenosné dopravní značky.

o)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby a členění na dílčí termíny bude dáno především organizací práce realizační společnosti provádějící předmětnou stavbu. Z hlediska zpracovatele projektové dokumentace není žádný požadavek na etapovitost.

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

Součástí projektové dokumentace je návrh nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaném povodí. Vzhledem k zjištěným optimálním podmínkám pro vsakování do podloží (na základě provedeného hydrogeologického průzkumu)  jsou navržena opatření pro retenci a zasakování dešťových vod jak z areálů, kde zřizovatelem je město Nové Město na Moravě , tak z veřejných ploch - komunikace, chodníky zatravněné plochy.

Pro hospodaření s dešťovou vodu na pozemcích jednotlivých provozoven budou dány regulace , co se týče množství odtékajícího bezpečnostním přelivem z retenčního a vsakovacího zařízení do stoky dešťové kanalizace.

Stoka dešťové kanalizace je pak zaústěna do retenčního objektu a sekundárního vsakovacího objektu č.1.  Bezpečnostní přeliv ze sekundárního vsakovacího objektu bude zaústěn do revizní šachty prodloužení stoky jednotné kanalizace . které je navrženo v rámci související, ale samostatné stavby  "Nové Město na Moravě - novostavba vodovodu a kanalizace centrum služeb a řemesel ul. Soškova".

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě,  červen 2019

Pozemky dotčené

| KATASTR | P.Č. | LV | MAJITEL POZEMKU | DRUH POZEMKU | OCHRANA NEMOVITOSTI | BPEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3524 | 1 | Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě | zastavěná plocha a nádvoří | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3536/1 | 1 | Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3536/10 | 1 | Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3536/16 | 1 | Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3536/2 | 1 | Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3536/24 | 1 | Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3536/26 | 1 | Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3536/28 | 1 | Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3536/48 | 3788 | Starý Vlastimil, č. p. 167, 59231 Nová Ves u Nového Města na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3542/1 | 1 | Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3542/2 | 2622 | AGRO - Měřín, a.s., Zarybník 516, 59442 Měřín | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3542/8 | 1 | Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3543 | 1 | Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |
| Nové Město na Moravě [706418] | 3916/1 | 4550 | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Hospodaření se svěřeným majetkem kraje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava | ostatní plocha | chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |  |