Ing. Jiří Balcar , Helenínská 97, 586 01 Jihlava

tel.:  +420 728 971 226; e-mail: j.balcar@tiscali.cz

___________________________________________________________________________

Akce :		NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

CENTRUM SLUŽEB A ŘEMESEL UL. SOŠKOVA

Investor :	Město Nové Město na Moravě

Vratislavovo nám. 103,  592 31 Nové Město na Moravě

Zak. číslo :	18-34

Stupeň PD :	Dokumentace pro provádění stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 402  Metropolitní síť

Jihlava, červen 2019                                                              Vypracoval:  Ing. Jiří Balcar

VŠEOBECNĚ

Předmětem projektu je metropolitní síť (MS) pro Centrum služeb v ulici Soškova v Novém Městě na Moravě..

Projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly výkresy stavební dispozice, polohopis a výškopis lokality, požadavky investora, požadavky ostatních projektantů specialistů, prohlídka stávajícího stavu lokality.

Při souběhu a křížení s jinými inženýrskými sítěmi budou dodržena  ustanovení ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického  vybavení.

Před započetím zemních prací je nutno požádat správce podzemních  sítí o přesné vytyčení jejich tras z dokumentace nebo detektorem.

Dojde ke křížení a k souběhu nových kabelových tras s těmito stávajícími inž. sítěmi: 					kabelové vedení NN

venkovní vedení VN

venkovní vedení VO

venkovní telefonní vedení

vodovod

kanalizace

plynovod

SO 07 – METROPOLITNÍ SÍŤ

Popis rozvodu

Místo napojení nového rozvodu na stávající metropolitní síť bude v ulici Soškova u objektu č.p. 1570. Bude zde osazena podzemní kabelová komora na stávající trubce HDPE 40/33. Rozvod metropolitní sítě přejde podvrtem pod silnicí II/360 a přes další podzemní kabelovou komoru bude zatažen do areálu Centra služeb. Zde bude rozvod MS veden v zeleném pásu podél navrhovaných komunikací areálu v souběhu s veřejným osvětlením.

Před každou budovou v areálu bude osazen sloupek pro optický rozvaděč. Na konci komunikace „B“ bude rozvod zakončen rezervní podzemní kabelovou komorou. Trasa rozvodu MS bude provedena trubkou HDPE 40/33 a 6 mikrotrubičkami HDPE 12/8.

Zemní práce

V zeleném pásu budou trubky (MS) uloženy ve výkopu 35/80cm v hloubce 0,7m na pískové lože tloušťky  10cm, zakryty budou vrstvou písku o tloušťce 10cm a označeny výstražnou fólií. Při přechodu pod komunikací a ve zpevněném přidruženém dopravním prostoru budou trubky v hloubce 1m.

ZÁVĚREM

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami platnými

v době provádění projektu. Na provedenou instalaci musí být ustavena výchozí revizní zpráva od prováděcího podniku. Všechny změny oproti PD, které nastanou při realizaci stavby je nutné zakreslit do dokumentace. Pokud dojde při provádění k nejasnostem, či nepředvídaným okolnostem, je nutné přizvat projektanta k upřesnění postupu prací.

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami platnými v době provádění projektu. Na provedenou instalaci musí být ustavena výchozí revizní zpráva od prováděcího podniku. Všechny změny oproti PD, které nastanou při realizaci stavby je nutné zakreslit do dokumentace. Pokud dojde při provádění k nejasnostem, či nepředvídaným okolnostem, je nutné přizvat projektanta k upřesnění postupu prací.