SANTIS a.s.

tel.: 566 697 370-1

mobil:  606 722 471

STAVEBNÍ OBJEKT      :	SO - 01    	stavební úpravy ZŠ

ČÁST      	:	D.1.1. architektonicko-stavební řešení (ASŘ)

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce	:	Vestavba výtahu v budově č.p. 860 v Novém Městě na Moravě
změna dokončené stavby – stavební úprava

Investor	:	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103,592 31

Datum	:	11/2016

Zak.číslo	:	2016/13/DSP+DPS

Stupeň	:	DSP+DPS

Vypracoval	:	Ing. Janette Švandová

7.11.2016

Tento projekt je duševním vlastnictví autora, má povahu duševního a nesmí být bez souhlasu autora použit, kopírován či předán třetí osobě.

1. ÚVOD

1.1	Stavební část projektové dokumentace je zpracována ve stupni projektu pro provádění stavby. Prováděcí projekt nezahrnuje dle vyhl.499/2006Sb.,ve znění pozdějších předpisů dokumentaci pomocných prací, výrobně technickou dokumentaci a dokumentaci výrobků, kterou si zpracovává dodavatel stavby a odsouhlasuje s investorem nebo jeho technickým zástupcem.

Výrobní dokumentace (VD) se zpracovává především na:

- 	nosné betonové, ocelové konstrukce,

- konstrukce opláštění a výplní otvorů

- 	hydroizolační souvrství spodních staveb

- 	všechny atypické výrobky včetně návazností

- 	řešení akustiky prostorů dle vybraného izolačního materiálu (akustické podhledy a obklady stěn) u místností s požadavky na dozvuk vč. výpočtů pro konkrétní materiály

- 	řešení podrobností konstrukcí a navazujících výrobků s akustickými požadavky

- 	řešení příček s vazbou na nosné konstrukce (mj.průhyby, dilatace apod.), montované příčky

- 	řešení  podrobností provedení tepelných izolací

- 	výkresy výztuže bet.konstrukcí, základů

- 	řešení dilatací konstrukcí

- 	řešení podrobnosti klempířských výrobků

1.2	PD tvoří výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr. V případě rozporných údajů v jednotlivých částech PD je povinností dodavatele v rámci výrobní přípravy kontaktovat projektanta před započetím prací, aby mu sdělil platnost těchto údajů.

  - Podkladem pro vypracování PD byla odsouhlasená dokumentace DSP s investorem akce  a budoucími uživateli a projednání této dokumentace v rámci stavebního řízení. V průběhu zpracování DPS nebyl k dispozici konečný projekt některých částí technologie, stavební připravenost je navržena na základě dostupných podkladů.

  - Dokumentace je zpracována v souladu se souvisejícími ČSN, technickými podklady  výrobců a protokolů o zatížení a vnitřním prostředí dohodnutých s investorem. Požadavky projektu jsou upřednostněny oproti ustanovením ČSN (kromě závazných). Záměny materiálů a výrobků se považují za změnu PD.

Dokumentace je zpracována v souladu s požadavkem na neuvedení konkrétních materiálů. Požadované vlastnosti jsou uvedeny shodné s referenčními výrobky.

Seznam příloh:

č.1 - fotodokumentace

2. ZADÁVACÍ Podklady

Pro vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby byly použity tyto podklady:

- původní dokumentace stavební části

- Současné platné vyhlášky a normy ČSN/EN

3. Popis stavebně technického řešení

Předmětem této části projektu je architektonicko stavební řešení stavebních úprav – vestavba výtahu do komunikačního prostoru ZŠ.

3.1. popis bouracích prací

B.1 VYBOURÁNÍ PODLAHY 1.NP

- vybouráni podlahy (7,6m2) v předpokládané skladbě: teracová dlažba, 2x asf. hydroizolace, betonová mazanina se sv.sítí, celkem tl. cca 150mm vč.likvidace materiálů

- odstranění soklíku cca 6.5bm

- doplněni omítky hrubé+štukové v místě bourání

- vykopáni zeminy v tl. 1,5m v ploše 7,6m2 vč.likvidace, předpoklad T3

- řezání podlahy

B.2 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKL. PASU

- vybouráni a zapravení části betonového pasu (cca 0,2m3) včetně výztuže a likvidace materiálu

B.3 VYBOURÁNÍ STROPŮ 2.-4.NP VČ. PODLAHY

- vybouráni podlahy (celkem 60.5m2) v předpokládané skladbě dle pův.projektu: teracová dlažba, maltová lože, 2x asf. hydroizolace, cementový potěr, škvárobeton, stropní panely PZD desky (tl. 250mm), celkem tl. cca 350mm vč.likvidace materiálů

- návaznost na ponechané části podlah – odřezáním souvrství

- odstranění soklíku cca 19.5bm

- doplněni omítky hrubé+štukové v místě bourání

B.4 demontáž podhledu

- demontáž kazetového minerálního podhledu cca 145m2, včetně nosného roštu a příslušenství

(revizní otvory, atd.)

- demontáž stávajících svítidel (celkem 24ks)

B.5 demontáž interiového vybavení

- demontáž stávajícího interiérového vybavení (nástěnné obrazy, dřevěné dekorace, atd.) - cca 20ks

- demontáž dřevěného obkladu 10m2

B.6 demontáž stávajících SLABOPROUDů

- demontáž stávajících reproduktorů školního rozhlasu (celkem 4ks)

- stávající rozvody slaboproudu zabezpečit proti porušení a poškození

Pozn.: stávající stav prostorů – viz příloha č.1

3.2. popis stavebních úprav

SU01 ZÁKLADY

SU01.1 výtahová prohlubeň

- provedení železobetonové jímky z betonu C25/30 vč. vyztužení a bednění

-	úprava stěny instalačního kanálu v tl.100mm - vybourání+vybetonování nově z betonu C25/30 v dl.1,5m, v.cca 50cm, demontáž a zpětná montáž stropu kanálu

SU01.2 podbetonávka

- provedení zemních prací – výkop, předpoklad T3-100%,

- úprava základové spáry (dočištění apod.)

- provedení podkladního betonu tl. 50cm z betonu C16/20

- podchycení základu příčky v dl.2,5m na v. 1,0m

- provedení obsypu jímky z vhodné zeminy vč.zhutnění

SU02 PODLAHY, stropy

SU02.1 hydroizolace proti zemní vlhkosti

- provedení penetračního nátěru ALP

- natavení vodorovné hydroizolace z MAP tl.4mm (skelná tkanina) + napojení na stávající HI

- natavení svislé hydroizolace z MAP tl.4mm (skelná tkanina)

- ochrana svislé izolace pomocí XPS 50mm

SU02.2 nová podlaha NP2

- podkladní beton tl.80mm vč.vyztužení sv.síť ø8mm 150/150mm

- provedení podlahy NP2 v tl. cca 90mm

- nášlapná vrstva teracová dlažba 200/200mm, tl. 30mm, odstín dle stávajícího

- soklík z teracové dlažby v.cca10cm

SU02.3 nová podlaha NP1

- provedení podlahy NP1 v tl. cca100mm

- nášlapná vrstva teracová dlažba 200/200mm, tl. 30mm, odstín dle stávajícího

- soklík z teracové dlažby v.cca10cm

SU02.4 trapezový strop s nadbetonávkou + OK stropu

- D+M trapézového plechu TR40/160 tl. 0.88mm umístěný nad nosnou ocelovou konstrukcí

- nadbetonávka tl. 60mm C25/30 vyztužena kari sítí ø8mm 150/150mm

-  D+M ocelové konstrukce stropu z profilů UPE 240, IPE 140, jakl 100x8mm

- protipožární podhled SDK nosné konstrukce stropu s odolností dle PBŘ

SU03 OSTATNÍ ÚPRAVY

SU03.1 podhled

- D+M kazetového podhledu 600/600 minerální (struktura dle stávajícího) v ploše 145m2

SU03.2 malby, nátěry

- provedení malby omítek - disperzní + olejový nátěr, odstín dle stávajícího

- nátěr OK výt.šachty - protipožární dle PBŘ, odstín šedý

- nátěr OK stropů - skupiny C1, odstín šedý

- včetně pomocných prací (vyčištění, vyspravení povrchů, zakrytí apod.).

SU03.3 montáž svítidel

- zpětná montáž stávajících svítidel do kazetového podhledu (24ks)

SU03.4 výtahová šachta

- provedení nosné OK - sloupky z  jaklu 100x100x8mm, ztužidla z jaklu 100x100x8mm, protip.nátěr dle PBŘ (OK 15min.+30min. nátěr)

- opláštění speciálním bezpečnostním sklem - bezp.odolnost P3A (dle ČSN EN 356) tl.20mm, bodově kotveno na OK, dilatační spáry 10mm + mezera cca 350mm od stropu pro větrání šachty (ukončení v úrovni podhledu), v místě ovladače výtahu hliník.plech elox

SU03.5 montáž rozhlasového zařízení

- zpětná montáž stávajících reproduktorů školního rozhlasu (4ks - 1ks na podlaží)

Příloha č.1 - fotodokumentace