Příloha č. 3 Zadávacích podmínek -   Orientační rozměry stávajících otvorů, dělení, počet výplní - podklady pro výměnu plastových oken  v DPS Žďárská č.p. 68 v Novém Městě na Moravě

5 ks plastových oken v tomto členění :

a) 3 ks dvoukřídlých oken – jídelna DPS

      - 1195 mm x 1555 mm rozměr rámu (stávající stav)

      - dvě křídla, každé o stejném rozměru bez středového sloupku

      - sklo bude opticky rozděleno vodorovnými příčkami na tři stejné části

      - otevíravé dovnitř

      - jedno křídlo otevíravé a jedno křídlo otevíravé - sklopné

      - vnitřní i vnější barva bílá

      - součástí dodávky budou i vnitřní vodorovné žaluzie v bílé barvě do všech křídel

      - zednické zapravení, včetně výmalby dotčených ploch

      - Profil : minimálně pěti komorový, součinitel prostupu tepla maximálně Uw= 1,1 W/m2K s dvoustupňovým těsněním (tzn. oddělná dešťová a vzduchová zábrana)

Stávající stav – snímek:

b) 2 ks čtyřkřídlých oken – společné prostory / chodby DPS

      - 2420 mm x 1585 mm rozměr rámu s jednou středovou příčkou (stávající stav)

      - čtyři křídla, každé o stejném rozměru bez  středových sloupků

      - otevíravé dovnitř

      - , dvě křídla otevíravá a dvě křídla otevíravá – sklopná

      - vnitřní strana křídel a rámu barva bílá

      - venkovní strana křídel a rámu barva tmavě hnědá

      - sklo bude opticky rozděleno vodorovnými příčkami na tři stejné části

      - součástí dodávky budou i vnitřní vodorovné žaluzie v bílé barvě, a to  na všech křídlech pouze v okně v 1.NP

      - zednické zapravení, včetně výmalby dotčených ploch

      - Profil : minimálně pěti komorový, součinitel prostupu tepla maximálně Uw= 1,1 W/m2K s dvoustupňovým těsněním (tzn. oddělná dešťová a vzduchová zábrana)

Stávající stav – snímek: