A -  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby :	Revitalizace horní části Vratislavova náměstí

v Novém Městě na Moravě

Místo stavby :	kraj                          - Vysočina

katastrální území     - Nově Město na Moravě

Stupeň PD :	DSP – dokumentace pro stavební povolení

Objednatel, stavebník : 	město Nové Město na Moravě

Vratislavovo nám. 103, 592 31, Nové Město n. Mor.

Generální projektant :                	Ing. Šárka Vrbová

Borodinova 4, 623 00, Brno

IČ – 87669455

Hlavní inženýr projektu : 	Ing. Šárka Vrbová

ČKAIT č. 1005456, TD02

ČLENĚNÍ   DOKUMENTACE

A – PRůvodní ZPRáva

B – SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

B 1	pŘEHLEDNÁ SITUACE

B 2	KOORDINAČNÍ SITUACE

B 3	VYTYČENÍ

B 4	BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

C – STAVEBNÍ ČÁST

STAVEBNÍ OBJEKTY SO 101, SO 403, SO 802

D – TECHNOLOGICKÁ ČÁST

NEOBSAHUJE

E – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

F - DOKLADY

2) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

### 2.1. Stručný popis návrhu stavby

Stavba se nachází v zastavěné části obce, v horní části Vratislavova náměstí. Zájmová oblast je v rozsahu od kostela sv. Kunhuty až k objektu zámku. Stavebně bude rozdělena na dvě části. První část je část parkových úprav v bezprostřední blízkosti kostela sv. Kunhuty a bude projednána na ohlášení stavby. Druhá část tj. diagonální komunikace a parkovací plochy budou projednány územním a stavebním řízením.

Stavební pozemek je součástí Vratislavova náměstí, které je městskou památkovou zónou, současně se nachází v chráněnné krajinné oblasti v zóně II.-IV. Stavební úpravy se týkají předláždění stávající diagonální komunikace a úpravy parkoviště před obuví a zlatnictvím. Budou provedeny výškové úpravy obrub a úprava nivelety, stejně tak i příčné sklony vozovky. Vozovka bude v budoucnosti po úpravách sloužit jako pěší zóna.

2.2. Předpokládaný průběh výstavby

Možnost zahájení stavby je vázána na získání právoplatného stavebního povolení a následný výběr zhotovitele. Dle stávajícího postupu přípravy stavby lze s jejím zahájením uvažovat nejdříve v druhé polovině roku 2014.

Provedení stavby není podmíněno realizací předchozích opatření. Práce musí být provedeny v období s vhodnými klimatickými podmínkami pro jednotlivé technologie. Čas potřebný pro vybudování stavby lze odhadnout na dobu dvou měsíců.

2.3. Vazba na územní plán, územní rozhodnutí

Navržené stavební úpravy se nacházejí v centru města a jsou v souladu s územním plánem. Dle platné územně plánovací dokumentace  je dopravní funkce stavby  v souladu se stávajícím i v budoucnu plánovaným využitím  dotčeného prostoru.

2.4. Charakteristika území a jeho využití

V současné době celé území slouží jako park k odpočinku a relaxaci obyvatel. Nárazově se zde v průběhu roku konají kulturní akce, kdy je vybudováno mobilní jeviště a otevřeny dřevěné prodejní stánky. Prostor je diagonální komunikací rozčleněn na dvě části. Část parku, která se nachází v bezprostřední blízkosti kostela sv. Kunhuty a komunikační a manipulační prostor před zámkem. Tato projektová dokumentace řeší druhou část, tj. diagonální komunikaci, zpevněné plochy před zámkem a parkovací plochy před obchodem s obuví, které  mají charakter manipulačních a zásobovacích ploch. V této části se nachází také socha „Pohřeb v Karpatech“. Území je osvětleno pouze podél chodníku kolem zámku.

### Z hlediska funkčního využití území nedojde realizací stavby ke změně současného stavu. Přínosem navržených úprav bude především zvýšení bezpečnosti chodců v silničním provozu a doplnění chybějících chodníků v trasách existujících pěších vazeb.

2.5. Celkový dopad stavby do zájmového území

Existence stavby jako takové a ani její užívání nebude mít na okolí  negativní vliv. Jejím přínosem bude zlepšení prostupnosti území pro chodce a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

S určitým negativním přechodným vlivem je třeba počítat v době realizace stavby, která může okolí ovlivnit hlukem, prachem a vibracemi. Vzhledem k rozsahu stavby budou tyto vlivy pouze krátkodobé a menší intenzity. Vhodnými opatřeními organizačního charakteru (mechanizace v bezvadném stavu, kropení za sucha, práce v denních hodinách mimo dny pracovního volna, …) budou tyto vlivy minimalizovány.

### 3.  PODKLADY A PRŮZKUMY

Seznam podkladů a průzkumů:

PODKLAD                                                                      DODAL

- Geodetické zaměření	objednatel, doměření projektanta

- Průběh stáv. inženýrských sítí	správci jednotlivých sítí

S ohledem na charakter stavby nebyly prováděny  žádné speciální posudky a průzkumy. Jejich vypracování ani nebylo požadováno.

### 4.  ČLENĚNÍ STAVBY

### Po prověření objektové skladby s ohledem na požadavky stavbou dotčených organizací a přehlednost PD byla tato skladba navržena v následujícím uspořádání:

SO 102	Komunikace a zpevněné plochy před zámkem

SO 403	Přeložka parkovacích hodin				(povoleno v DÚR)

SO 802	Vegetační úpravy před zámkem			(povoleno v DÚR)

### 5.  PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

V průběhu projednávání dokumentace nebyly zjištěny žádné další stavební záměry s kterými by bylo potřeba navrhovanou stavbu koordinovat, případně které by mohly ovlivnit její realizaci.

5.2. Uvažovaný průběh výstavby

S ohledem na návaznosti jednotlivých stavebních objektů je vhodné, aby byl nejprve proveden objekt SO 403 Přeložky parkovacích hodin. Současně s tím může probíhat objekt SO 102 Komunikace a zpevněné plochy před zámkem. Objekt vegetačních úprav bude proveden jako poslední a bude zahrnovat úpravu travnatých ploch kolem obrub.

5.3. Zajištění přístupu na stavbu

Příjezd na staveniště v rozsahu přiměřeném charakteru stavby je bezproblémově možný po silnici vedoucí přes Vratislavovo náměstí.

5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Stavba je mimo hlavní komunikační prostor Vratislavova náměstí. Bude realizována za plné uzavírky, provoz vozidel tím nebude narušen. Stavba bude vyznačena provizorním dopravním značením.

### 6.  PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ

V rámci stavby vybudované objekty (komunikace, parkovací hodiny, zeleň)  převezme do svého majetku město Nové Město na Moravě, které je zároveň stavebníkem a investorem.

### 7.  PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

Stavba bude realizována jako celek a jako celek bude předána do užívání.

### 8.  SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

8.1. Základní charakteristiky stavby :

- druh stavby                                   - rekonstrukce

- identifikační a základní údaje PK    - kategorie                                 chodník pro pěší, parkoviště

c)   rozsah stavby                                - délka                                    100 m

8.2. Stručný technický popis jednotlivých stavebních objektů

SO 102  Komunikace a zpevněné plochy před zámkem

Jedná se o úpravu stávající diagonální komunikace a parkovacích ploch před obchodem s obuví a před zlatnictvím.Účelově bude komunikace určena pro pohyb chodců, automobilový provoz zde bude vyloučen. Konstrukční složení však bude navrženo pro pojezd vozidel, a to z důvodu příležitostného příjezdu zásobování prodejních stánků. Šírkově zůstane komunikace zachována a bude mít mezi obrubami 8,00m. Příčný sklon bude střechovitý, odvodnění bude do stávajících uličních vpustí. Obruby budou výšky 2cm.

Plocha parkoviště a obslužné komunikace bude mít příčně spádování do úžlabí. Uliční vpusť, která se v tomto prostoru nachází bude posunuta a kanalizační přípojka nově dopojena. Obruby budou výšky 10cm.

Konstrukce vozovky je navržena v následujícím uspořádání:

Dlažební kostka	DL	100 mm

Lože z kameniva drceného	DK 4/8	40 mm

Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	200 mm

Štěrkodrť	ŠDB 0/32	min. 150 mm

Celkem		min. 490 mm

Konstrukce chodníku je navržena v následujícím uspořádání

Dlažební kostka	DL	60 mm

Lože z kameniva drceného	DK 4/8	40 mm

Štěrkodrť	ŠDB 0/32	 150 mm

Celkem		 250 mm

Místa pro přecházení budou mít sníženou nájezdovou obrubu, varovný pás bude z mozaikové dlažby bílé barvy, za ní bude pás š. 0,30m z dlažby žulové hladké šedé, za ním bude již povrch z dlažebních kostek šedých 10/10 případně mozaiky 4/6cm.

SO 403 Přeložka parkovacích hodin

Parkovací hodiny, které se dnes nacházejí v ploše zeleně bude nutné přesunout za nově vybudovaný chodník. Přeložka bude zahrnovat vybudování nového betonového základu a nasvorkování a prodloužení elektro kabelů o cca 8m.

SO 802 Vegetační úpravy před zámkem

Vegetační úpravy jsou řešeny jako celek v rámci vegetačních úprav v parku a součástí těchto úprav jsou i plochy zeleně před zámkem. Stavební objekt 802 bude zahrnovat pouze úpravu zeleně v pásu 0,5m za obrubou, která se bude upravovat v rámci stavebních úprav objektu SO 102.

### 9.  VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ

Pro účely návrhu stavby nebyly prováděny žádné speciální posudky a průzkumy.

### 10.  DOTČENÁ  OCHRANNÁ  PÁSMA,  CHRÁNĚNÁ  ÚZEMÍ,  KULTURNÍ  PAMÁTKY

10.1. Inženýrské sítě

V prostoru stavby se nacházejí následující inženýrské sítě :

- vodovod

- kanalizace

- elektro kabely NN

- sdělovací kabely

- kabely veřejného osvětlení

Zákres inženýrských sítí ve výkresové dokumentaci je pouze informativní. Před zahájením stavebních prací je nutno nechat sítě vytyčit jejich správci a vyznačit v terénu. Poloha jednotlivých přípojek není v dokumentaci zakreslena.

ČLENĚNÍ SÍTÍ DLE VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ :

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133:

-	Vodovody a kanalizace

E.ON Česká republika s.r.o.  F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01, České Budějovice :

- kabely a vedení NN a VN

Telefónica O2, Czech Republic, Za Brumlovkou 266/2 140 00  Praha:

-	sdělovací kabely a vedení

město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Mor. :

- kabely a vedení VO

10.2. Vztah stavby k chráněným prvkům přírody a krajiny

Stavba se nachází v území se zvláštní ochranou přírody CHKO Žďárské vrchy v jeho IV. zóně. Rovněž leží v ploše CHOPAV Žďárské vrchy. Vzhledem k jejímu umístění v intravilánu města však lze předpokládat, že její výstavba a ani následný provoz nebudou mít negativní vliv  na předmět ochrany.

10.4. Dráhy

Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy.

10.5. Vodoteče

V prostoru stavby se nenacházejí žádné vodoteče ani se nenachází v záplavovém území.

### 11.  ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

11.1. Bourací práce, demolice, kácení dřevin

Bourací práce se budou týkat rozebrání stávajících ploch ze žulové dlažby, žulových obrubníků a odkopávek podkladních vrstev vozovky. Žulové kostky budou očištěny a uloženy v místě stavby pro zpětné zadláždění. Podkladní vrstvy z vozovek budou odvezeny na recyklační centrum. Obruby budou očištěny a použity zpět.

11.2. Zásah do zemědělského půdního fondu a pozemků PUPFL

Stavba nezasahuje na pozemky zemědělského půdního fondu. Rovněž se nedotýká pozemků určených k plnění funkce lesa a ani se nenachází v jejich ochranném pásmu.

11.3. Zásah do jiných pozemků

Stavbou budou dotčeny pouze pozemky s označením ostatní plocha.

### 12.  NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

12.1. Požadavky na energie v průběhu výstavby a po jejím dokončení

Stavba svými nároky nebude mít vliv na zvýšení spotřeby energií. Parkovací hodiny, které jsou v projektu řešeny jsou již v dnešní době zrealizovány. Projekt řeší pouze jejich přemístění.

12.2. Zařízení staveniště

Vzhledem k rozsahu stavby bude zařízení staveniště obsahovat pouze nejnutnější vybavení umožňující uskladnění nářadí a materiálu, úkryt pracovníků před nepřízní počasí a mobilní WC. Předpokládá se jednotlivá buňka nebo kontejner.  Umístění těchto zařízení bude možné na volných veřejných plochách v bezprostřední blízkosti stavby. Podrobnější rozsah zařízení a jeho umístění bude dohodnuto mezi investorem a zhotovitelem stavby.

12.3. Nakládání s odpady

Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební činnosti. Nakládání s nimi se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

Přehled odpadů předpokládaných  při výstavbě je uveden následující tabulce :

| Katalogové | Název druhu odpadu | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| číslo |  |  |
| 15 00 00 | Odpadní obaly, sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkanina jinde neuvedené |  |
| 15 01 01 | papírový a/nebo lepenkový obal | O |
| 15 01 02 | plastový obal | O i O/N |
| 15 01 03 | dřevěný obal | O |
| 15 01 04 | kovový obal | O i O/N |
| 17 00 00 | Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) |  |
| 17 01 00 | Beton, cihly, tašky a keramika |  |
| 17 01 01 | beton | O |
| 17 02 00 | Dřevo, sklo, plasty |  |
| 17 02 01 | dřevo | O |
| 17 02 03 | plast | O |
| 02 01 00 | Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství |  |
| 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv | O |
| 17 03 00 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu |  |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |
| 17 04 00 | Kovy (včetně jejich slitin) |  |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 05 00 | Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina |  |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedená pod čísle 17 05 03 | O |
| 17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady |  |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | O |

S ohledem na rozsah stavby bude množství odpadů ze stavební činnosti minimální. Uložení vybouraných hmot je předběžně navrženo na skládku Bukov ve vzdálenosti 19km.

Případné nebezpečné odpady, např. obaly prostředků stavební chemie, musí zneškodňovat odborná autorizovaná firma. Zhotovitel povede evidenci odpadů zatříděných dle Katalogu odpadů, které vzniknou při stavební činnosti spolu s doklady o jejich likvidaci. Tyto dokumenty budou vyžadovány při kolaudaci stavby.

Zneškodnění odpadů vznikající při provozu na komunikaci bude zajišťovat firma provádějící správu komunikace.

### 13.  VLIV STAVBY A JEJÍHO PROVOZU NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Existence dokončené stavby a ani její užívání nebude mít na okolí žádný negativní vliv. Největší zatížení okolí stavby nepříznivými vlivy nastane v průběhu výstavby. Vzhledem k co největšímu omezení těchto vlivů budou použity vhodné technologie výstavby, užívány mechanizační prostředky v bezvadném stavu.  V průběhu prací bude dodržována časová kázeň prací, tak aby nedocházelo ke hluku v nočních hodinách a dnech pracovního volna. Bude postupováno tak aby se na nejmenší míru snížila prašnost, vliv hluku, vibrací a ostatních negativních dopadů výstavby.

### 14.  OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI

14.1. Požárně bezpečnostní řešení

Výstavba chodníků, komunikací a parkovacích ploch vzhledem k  použitým stavebním materiálům (zemina, kamenivo, beton, ocel…), nevyžaduje sama o sobě z hlediska požární ochrany žádná zvláštní požárně bezpečnostní opatření dle vyhlášky Ministerstva vnitra o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru č.246/2001 Sb, § 41.

Po dobu provádění stavby bude v oblasti dotčených komunikací neustále umožněn průjezd pohotovostních vozidel přes staveniště. Provádění prací se nedotkne žádných stávajících hydrantů. Hydranty budou chráněny před staveništním provozem a udržovány přístupné. Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí přilehlého území.

14.2. Ochrana proti hluku

Řešená stavba se nedotýká problematiky hlukové zátěže. Pěší provoz není zdrojem hlučnosti. V době provádění stavby je nutno dodržovat režimová opatření vedoucí ke snížení hlučnosti na co nejnižší míru.

14.3. Bezpečnost při užívání

Na bezpečnost navržených úprav je nutno především pohlížet z hlediska zvýšení bezpečnosti chodců v silničním provozu. Bezpečnost při užívání stavby bude obecně zajištěna dodržením normových požadavků a použitím certifikovaných materiálů s prohlášením o vlastnostech. Jedná se především o protismykové vlastnosti povrchů.

### 15.  DALŠÍ POŽADAVKY

15.1. Dodržení obecných požadavků na stavby

Návrh stavby respektuje závazné normové hodnoty a obecné požadavky vztahující se na stavby pozemních komunikací a inženýrských sítí.

15.2. Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Do projektové dokumentace byly zapracovány připomínky sdružení NIPI.

add 1) u místa pro přecházení přes parkoviště osobních automobilů u obuvi bude v ose přechodu osazen pás z hladké žulové dlažby šířky 90cm a do něj budou vyfrézovány drážky, které budou tvořit umělou vodící linii.

Add 2) bezbariérový přístup do kostela bude ponechán stávající, tedy nájezdovou rampou v parku. Rampa sice nesplňuje dnešní platné předpisy a normy pro bezbariérový přístup, jde však o majetek jiného vlastníka a ne majetek investora. Oprava rampy není předmětem této stavby, stavební úpravy končí před rampou. S opravou rampy a uvedení jejího stavu do požadovaných parametrů je uvažováno výhledově a bude řešeno samostatným projektem.

add 3) Všechny chodníky jsou řešeny tak, aby měly alespoň jednu hranu ve výši 6cm a tvořili tak vodicí linii pro nevidomé.

Add 4) Vzhledem k tomu, že se jedná o mlatové (štěrkové) cesty, které se snaží dodržet historizující charakter území, provádí se pouze nezbytná rozsah stavebních úprav stávajícího stavu, tj. výměna zámkové dlažby za žulovou kostku. Není plánováno rozšíření dlážděných ploch na úkor mlatových cest. Protože připomínka má pouze doporučující charakter, nikoliv podmiňující zůstává zachován pouze varovný pás podél obruby. Uvedený přechod byl navíc předmětem stupně pro ohlášení stavby a není součástí této dokumentace.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V místech přechodů pro chodce a i u ostatních přístupů na chodníky bude provedena bezbariérová úprava se sníženými obrubníky a varovnými vodícími pásy z hmatné kontrastní dlažby. Protože se jedná o stavbu v historickém centru jde zde požadavek na využití původního materiálu, tedy žulových kostek. Zpevněné plochy budou z kostek 10/10 šedé barvy, chodníky z mozaiky 4/6 šedé barvy, varovný pás bude z žulové mozaiky bílé barvy. Pro odlišení jednotlivých povrchů na hmat bude kolem varovného pásu vyložen lem šířky 30cm z žulových plochých dlaždic s hladkým povrchem.

Brno, 03/2014				                                                 Ing. Šárka Vrbová