Příloha č. 7 zadávací dokumentace

ZÁSADY  POŽÁRNÍ  OCHRANY

___________________________________________________________________________

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nezpracovatelného dřevního odpadu po těžbě dříví, kůry a nehroubí v lesních porostech a na lesních pozemcích.

- Zhotovitel je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se zákonem o lesích. Při pálení klestu, kůry, dále nezpracovatelného dřevního odpadu po těžbě dříví a nehroubí (dále jen pálení), musí dodržet tyto podmínky:

- V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky pro části porostů může v období nepříznivém pro vznik požáru povolit objednatel v těchto případech:

- Výrazného snížení produkční plochy uložením klestu a nehroubí do pruhů

- Hrozby přemnožení hmyzích škůdců

- Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů

- V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:

- Zhotovitel je povinen předem oznámit objednateli termín zamýšleného pálení. Objednatel je oprávněn zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení zhotovitel ohlásí příslušnému okresnímu hasičskému záchrannému sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení vč. telefonního čísla.

- Pálení smí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší 18-cti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

- Pálení lze provádět pouze v prvé polovině pracovní směny.

- Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky,lopaty )

- Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.

- Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy.

- Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy

- Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout do středu ohniště až na vzdálenost 0,5-1 metr od okraje ohniště.

- Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky.

- Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.

- Je zakázáno pálit klest za silného větru.

V Novém Městě na Moravě dne:…………

Za objednatele:                                                                             Za zhotovitele: