Podrobné podmínky provádění těžebních činností

___________________________________________________________________________

- Těžba dříví

- Stromy označující hranici úmyslných sečí a stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být těženy.

- Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách smějí být těženy pouze vyznačené stromy, po dohodě smějí být těženy nevyznačené souše. V těchto těžbách se však všechny vyznačené stromy musí vytěžit.

- Těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a evidence dřevní hmoty se měří dříví do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm.

- Zpracování dříví v porostních skupinách do 40 let je prováděno v projektovaném rozsahu.

- Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest a svážnic musí být prováděno neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

- V ceně těžby dřeva je zahrnuta i manipulace dřeva na jednotlivé sortimenty. Na způsobu manipulace je zhotovitel povinen se dohodnout vždy předem se zástupcem objednatele.

- Ošetření poškozených kmenů stromů po soustřeďování

a)   od 1.3. do 30.11.                 nejdéle do                           konce směny

b)   od 1.12. do 28.2.                 nejdéle do                           konce následujícího týdne

- Příjem a evidence dříví

Zhotovitel provádí zjišťování hmoty, adjustaci dřeva a evidenci v číselníku.

- Zjišťování hmoty

- Vytěžené dříví se měří podle ČSN 480050

- Hmota dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťována:

  - u dříví v kůře podle ČSN 480007 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tlouštky měřené v kůře vydané MZe po dohodě s MP k 1.1.1995)

- Hmota dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm včetně a hmota veškerého dříví z těžeb v porostních skupinách do 40 - ti let je zjišťována podle „Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3“ 2. upravené vydání ‚ ÚHÚL 1990 č.p. 164/90

- Hmota charakteru tyčí je zjišťována podle ČSN 480082 (jen pokud bude výroba tyčí objednatelem objednána).

- Hmota rovnaného dříví je zjišťována podle ČSN 480089, ČSN 480090, ČSN 480092

Vytěžené dříví se měří dle „ Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví

v ČR 2008“.

- Adjustace dříví

  - Čelo každého kusu musí být označeno délkou v m a průměrem v cm lesnickou křídou nebo dimenzírkou.

  - Dříví, jehož hmota se zjišťuje podle odst.1) písm. b) tohoto článku musí být označeno délkou a průměrem vyraženým číslovačkou (dimenzírkou)

  - Dříví,jehož hmota se zjišťuje podle odst.1) písm. c) tohoto článku musí být označeno hmotovým číslem dimenzírkou podle „Tabulek pro krychlení sur. dříví v 0,1 m3 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90.

  - U tyčí musí být čelo každého kusu označeno podle ČSN 480050 lesnickou křídou nebo dimenzírkou příslušnou třídou. ( Nebude prováděna výroba tyčí)

  - Hráně rovnaného dříví musí být označeny podle ČSN 480050 pořadovýn číslem, vyraženým dimenzírkou na čele jednoho povytaženého kusu.

- Číselník

- Číselník je vyhotoven zhotovitelem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť a obsahuje tyto údaje:

  - Označení zhotovitele, označení lesy Nové Město na Moravě, porostní skupiny, počet vytěžených stromů ( oddenkové kusy ) a průměrná hmotnatost podle dřevin matematicky zaokrouhlenou na dvě desetinná místa.

  - U dříví, jehož hmota se zjišťuje podle čl.II. odst.1) písm. b) této Přílohy, se uvedou oddenkové kusy, dřevina, délka, průměr a hmota.

  - Dříví, jehož hmota se zjišťuje podle čl. II. Odst. 1) písm. c) této Přílohy, bude evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením oddenkových kusů a uvedením hmoty.

  - Dříví charakteru tyčí, jehož hmota je zjišťována podle čl. II. Odst.1) písm. d) této části Přílohy, je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách s uvedením hmoty.( Nebude prováděna výroba tyčí)

  - Rovnané dříví, jehož hmota se zjišťuje podle čl. II. Odst. 1) písm. e) této části Přílohy, je evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením hmoty.

  - Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy sumář číselníku, který obsahuje: průměrnou hmotnatost podle dřevin matematicky zaokrouhlenou na dvě desetinná místa, do níž se zahrnuje hmota tyčí, sumář podle dřevin a kontrolní součet včetně uvedení celkového množství evidované hmoty. Dále pak průměrná hmotnatost přibližovací, uvedená na dvě des. místa.

  - Podvýkon a druh těžby zhotovitel v číselníku neuvádí, je vyplňován objednatelem.

- Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží objednatel a kopii zhotovitel.

- Každý list číselníku včetně sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen datem a podpisy zhotovitele a objednatele, kterými se potvrzuje správnost uváděných údajů.

- Číselník může být vyhotoven ručně  na předepsaném tiskopise nebo jako výstup ze záznamníku dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku a součástí software pro zjišťování hmoty jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. odst. 1) této Přílohy.

- Soustřeďování dříví

- Z těžených porostních skupin musí být vyklizeno veškeré dříví nad  7 cm na slabém konci kmene.

- Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí :

  - vznik erozních rýh pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů

-     poškození nárostu cílových dřevin na ploše s přirozeným zmlazením

  - poškození stojících stromů

- Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním – odřený kmen (báze kmene) – musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených touto Přílohou.

- Asanace porostní plochy, skládek, lesních cest, lesních stezek a pěšin (ČSN 736108), vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných poškozených zařízení těžbou a soustřeďováním dřevní hmoty musí být započata neprodleně po provedení těžebních činností v příslušném porostu  a dokončena  nejpozději do konce následujícího měsíce. Při poškození oplocenky  musí být do konce pracovní směny,  při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. Průjezdnost lesních cest a průtočnost vodotečí a meliorační sítě musí být zajištěna do konce pracovní směny.

- Předpokládá se, že přibližovací a dopravní síť je v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li zhotovitel před započetím činnosti, že stav některé z cest je zhoršený, vyzve objednatele k sepsání zápisu zachycující výchozí stav, včetně dohody o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod. K sepsání tohoto zápisu může vyzvat i objednatel.

V Novém Městě na Moravě dne:…………..

Za objednatele:                                                                             Za zhotovitele: