1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pro dopravní obsluhu lokality jsou navrženy účelové komunikace A, B a C. V současnosti se v části komunikace A a komunikace B nachází zpevněné asfaltové plochy pro obsluhu přilehlých ploch. Tyto zpevněné plochy budou v šířkovém rozsahu nový vozovek zrekonstruovány – bude odfrézován živičný kryt v předpokládané tloušťce 50 mm a rozrytí a odtěžení podkladních vrstev do úrovně navržené pláně nových vozovek.

V rámci stavebního objektu SO 101 jsou také navrženy parkovací stání a chodník v areálu.

Pro připojení zřizovaných obslužných komunikací na silnici II/360 bude využit stávající vjezd do původního areálu. Zvýšení dopravy v novém centru služeb si vyžádá úpravu tohoto vjezdu jako křižovatky osazením příslušných svislých dopravních značek.

Na silnici II/360 bude nutné snížit maximální rychlost ve směru do centra na 30 km/h z důvodu výškové oblouku jehož vrchol se nachází v blízkosti řešeného výjezdu na vozovku II/360 a zamezuje dostatečnému výhledu.

Přednost v jízdě na komunikacích v areálu se bude řídit předností vozidel přijíždějících zprava.

Pro možnost parkování vozidel jsou navrženy kolmá parkovací stání pro osobní automobily s kapacitou 7 stání + 33 stání + 3 stání pro osoby ZTP.

Navržené chodníky budou navrženy tak, aby splňovaly podmínky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Navrhovaná skladba vozovek je uvedena v příloze „Vzorové příčné řezy komunikace“.

Rozhledové poměry jsou zakresleny v podrobné situaci.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Komunikace A :

Návrhová rychlost : 30 km/h

Třída dopravního zatížení : III

Povrch vozovky : asfalt

Šířka vozovky : 6,0 m

Délka vozovky : 242,7 m

Celková plocha vozovky : 1740 m2

Příčný sklon : jednostranný 2,5%

Maximální a minimální podélný sklon : min. 1,75%, max. 2,65%

Převýšení obrubníků : 120 mm, 20 mm

Komunikace B :

Návrhová rychlost : 30 km/h

Třída dopravního zatížení : III

Povrch vozovky : asfalt

Šířka vozovky : 6,0 m

Délka vozovky : 109,9 m

Celková plocha vozovky : 633 m2

Příčný sklon : jednostranný 2,5%

Maximální a minimální podélný sklon : min. 0,63%, max. 5,56%

Převýšení obrubníků : 120 mm, 20 mm

Komunikace C :

Návrhová rychlost : 30 km/h

Třída dopravního zatížení : III

Povrch vozovky : asfalt

Šířka vozovky : 6,0 m

Délka vozovky : 12,0 m

Celková plocha vozovky : 58 m2

Příčný sklon : jednostranný 2,5%

Maximální a minimální podélný sklon : min. 2,40%, max. 6,43%

Převýšení obrubníků : 120 mm, 20 mm

Chodník A :

Povrch chodníku : betonová dlažba tl. 80 mm

Šířka chodníku : 2,0 m, 2,15 m

Délka chodníku : 232,7 m

Celková plocha chodníku : 524 m2

Příčný sklon : 2,0%

Kolmá parkovací stání :

Povrch parkovacích stání : betonová vegetační dlažba tl. 80 mm

Počet parkovacích míst : 33

Rozměr : 2,8 x 5,0 m

Celková plocha : 488 m2

Příčný sklon : dle komunikace

Podélný sklon : 2,0%

Kolmá parkovací stání pro osoby ZTP :

Povrch parkovacích stání : betonová vegetační dlažba tl. 80 mm

Počet parkovacích míst : 3

Rozměr : 3,5 x 5,0 m

Celková plocha : 58 m2

Příčný sklon : dle komunikace

Podélný sklon : 2,0%

Kolmá parkovací stání s asfaltovým povrchem :

Povrch parkovacích stání : asfalt

Počet parkovacích míst : 7

Rozměr : 2,8 x 5,0 m

Celková plocha : 196 m2

Příčný sklon : dle komunikace

Podélný sklon : 2,0%

Oprava stávající komunikace :

V úsecích stávajících asfaltových ploch, kde není navržena nová vozovka, bude provedena oprava povrchu. Bude odfrézována živičná vrstva v předpokládané tloušťce 50 mm a po provedení spojovacího postřiku bude položena nová vrstva z asfaltobetonu ACO 11  tl. 50 mm.

Celková plocha opravy bude 1146 m2.

3. KONSTRUKČNÍ ÚDAJE

Návrh vozovek byl proveden dle TP Navrhování vozovek pozemních komunikací.

Navržené komunikace budou lemovány silničními obrubníky s převýšením 120 mm a 20 mm.

Vzhledem k nevhodné konfiguraci terénu bude nutné provést násep u komunikace A ve staničení km 0,120 – 0,200.

Jednotlivé skladby konstrukčních vrstev jsou uvedeny v příloze „Vzorové příčné řezy komunikace“.

Napojení na stávající komunikace bude provedeno na zaříznutou začištěnou stykovou spáru se stávajícím krytem. Po uložení nové obrusné vrstvy bude spára ošetřena vyfrézováním komůrky šířky 15 mm a hloubky 25 mm a zalitím pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou.

4. ZEMNÍ PRÁCE

Před započetím zemních prací bude provedeno :

- Odstranění náletového porostu v ploše cca 100 m2

- Sejmutí ornice v tl. 200 mm a ploše 300 m2

- Odstranění stávající asfaltové cesty v předpokládané tloušťce 300 mm v ploše cca 2150 m2

Odhad tříd těžitelnosti zemin :

- 3. třída   70%

- 4. třída	   30%

Stávající živičný povrch vozovek bude odstraněn na podkladní vrstvy. Štěrkové nebo štěrkopískové podkladní vrstvy budou odděleně od podloží vybourány do předpokládané hloubky cca 0,3 m. Následně bude provedena odkopávka zbývající zeminy na projektovanou úroveň pláně.

Úprava zeleného pásu bude provedena ohumusováním a osetím.

5. BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY

Opatření pro nevidomé osoby :

Vodící linií pro nevidomé osoby bude betonová dlažba kostka, šířky 400 mm s umělou vodící linií.

Podél celého chodníku bude, vzhledem ke sníženému obrubníku, umístěn varovný pás šířky 400 mm z černé reliéfní zámkové dlažby.

Opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu :

Příčný sklon chodníků bude 2,0 %, největší podélný sklon 2,34 %.

Po celé délce chodníku bude snížený obrubník s převýšením 20 mm nad přilehlý kraj vozovky.

6. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

V rámci dopravního značení budou osazeny nové svislé značky :

- P2 hlavní pozemní komunikace

- P6 stůj, dej přednost v jízdě

- B20a nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h

- IP 12+O1 v místě vyhrazeného parkovacího stání.

Budou použity dopravní značky základní velikosti na ocelovém plechu osazených na sloupky s betonovými kotevními patkami.

Vodorovné dopravní značení :

Jednotlivá parkovací stání budou označena vodorovnou dopravní značkou V10b (stání kolmé). Na vyhrazeném místě bude značení doplněno vodorovnou značkou V10f (vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou).

Umístění a osazení dopravních značek bude provedeno dle TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích)

7. ZŘÍZENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE

Nebude zřízeno.

8. ODVODNĚNÍ

Odvodnění vozovky je navrženo příčným sklonem 2,5% do nových dešťových vpustí s odtokem do dešťové kanalizace s následným vsakováním.

Uliční dešťové vpusti jsou navrženy s kalovým prostorem, z betonových skruží světlosti 450 mm, se zápachovým uzávěrem, s litinovou mříží rozměru 500 x 500 mm pro zatěžovací třídu D400.

Chodník pro chodce bude odvodněn příčným sklonem 2,0% s odtokem na přilehlou vozovku.

Pro odvodnění pláně zemního tělesa je v celé trase komunikace navržen trativod z flexibilních PE trubek DN 100 mm. Trativod bude zaústěný do dešťových vpustí v jeho trase.

9. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Při výkopech v místech s křížením inženýrských sítí je nutné dbát zvýšené opatrnosti.

Pokud při stavebních pracích budou dotčeny povrchové znaky podzemních vedení a zařízení (poklopy šachet, armatur apod.), budou osazeny do úrovně nově upraveného povrchu.

Před prováděním zemních prací nad podzemním vedením budou provedeny sondy pro ověření hloubky jejich uložení. V případě, že při provádění zemních prací bude zjištěno nedostatečné krytí podzemních vedení pod vozovkou budou tato vedení uložena do chrániček z betonových žlabů.

Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech

dotčených podzemních inženýrských sítí.

10. PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavební práce budou prováděny po úsecích s provizorním zajišťováním přístupu k objektům.

Předpokládá se provádění stavby v tomto pořadí :

- Odstranění ornice, vybourání stávajících asfaltových povrchů, odkopávky

- Realizace navrhovaných inženýrských sítí

- Provedení násypů

- Provedení podkladních vrstev komunikací

- Osazení povrchových znaků inženýrských sítí do úrovně nivelety povrchu vozovek

- Osazení obrubníků apod.

- Provedení finálních vrstev vozovek, chodníků a parkovacích stání

11. HOSPODAŘENÍ S ORNICÍ

Ornice sejmutá z dotčených zelených ploch v tl. 200 mm bude uložena na provizorní skládku v blízkosti stavby odkud bude zpětně použita k ohumusování a osetí dotčených ploch.

12. HOSPODAŘENÍ S ODPADY

Všechny vybourané konstrukce (obrubníky, dlažba, dopravní značky) vybourané konstrukční vrstvy vozovek a přebytečný výkopek z odkopávek budou ukládány na skládky investora dle jeho určení.

V současnosti se v části komunikace A a komunikace B nachází zpevněné asfaltové plochy pro obsluhu přilehlých ploch. Tyto zpevněné plochy budou v šířkovém rozsahu nový vozovek zrekonstruovány – bude odfrézován živičný kryt v předpokládané tloušťce 50 mm a rozrytí a odtěžení podkladních vrstev do úrovně navržené pláně nových vozovek.

13. KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ

V rámci stavby nedojde k odstranění mimolesní zeleně.

14. VYTÝČENÍ

Trasa navržených komunikací je zakreslena v situaci zpracované v souřadnicovém systému JTSK, výškové údaje jsou v systému Bpv.

15. PŘÍSTUP VOZIDEL HZS

Nejmenší šířka navržené komunikace bude 6,0 m. V lokalitě bude zajištěna možnost otáčení vozidel.

16. ROZHLEDOVÉ POMĚRY

Rozhledové poměry jsou zakresleny v podrobné situaci. Oplocení budoucích novostaveb bude umístěné mimo rozhledové trojúhelníky. Délky rozhledu jsou navrženy pro maximální rychlost 50 km/h dle normy ČSN 73 6110.

Vypracoval : Tomáš Žoudlík

V Jihlavě , leden 2019

Revize zprávy, září 2024