Příloha č.3

Specifikace předmětu veřejné zakázky „Přenosný audio a video mixer, Nové Město na Moravě“

1 ks - Přenosný video a audio mixer

-	hardwarové zařízení samostatně fungující

-	každý audio kanál samostatně nastavitelný (Sig/Peak, Gain, EQ (hi,mid,lo))

-	možnost nastavení/regulace tahovými potenciometry pro každý kanál i hlavní výstup

-	audio vstupy:

-minimálně 4x XLR/TRS (připojení mikrofonů, konferenčního systému,...)

-minimálně 1x stereo jack (vstup z PC hlasovací software,...)

-	audio výstupy:

-minimálně 1x Hlavní výstup/Master Out každý kanál zvlášt L/R konektory RCA cinch

-minimálně 1x Pomocný výstup/Aux Out každý kanál zvlášt 1L 2R konektory jack 1/4" (jack

6,3mm)

-	video vstupy:

- minimálně 4x

- video vstupy kombinované (výběr 1 možnosti na kanál) a to buď Kompozitní Video přes

RCA cinch nebo HDMI konektor

-jeden kanál musí umožnit možnost kombinování kamery RCA/HDMI nebo vstupu z

počítače  nebo kamery přes RGB/Komponent

-	video výstupy:

-minimálně 1x Hlavní výstup Kompozitní Video přes RCA cinch nebo HDMI konektor

-minimálně 1x RGB/Komponent pro záznam na externí zařízení

-HDMI výstup na náhledový monitor

-	ovládání videa:

-přímé ovládání - přepínání mezi video kanály v rámci zařízení

-video mix musí umožňovat funkci automatického prolínání mezi video kanály

-video mix musí umožňovat funkci obraz v obraze

-	přímá podpora streamingu

-zařízení musí umět výsledek video a audio mixování poslat přes počítač do Internetu

(Webstreaming) nebo v tom počítači nahrát (Recording)

-výstup přes USB minimálně verze 2.0 pro připojení PC/notebooku ( PC/notebook není

součástí dodávky)

-podpora streamingu minimálně do sítě YouTube©

1 ks - Zesilovač

-	zesilovač chlazený pasivním chladičem ( tedy bez otáčivých nebo hlučných

součástek = bez ventilátoru )

-	výkon minimálně 2x 75W při 4 Ohm nebo 2x 45W při 8 Ohm

-	konektory:

-minimálně vstup 2x 1/4" (symetrický jack 6,3mm) nebo 2x RCA cinch

-minimálně výstup 2x banánky L/R

6 ks - Reproduktory

-	minimálně 2 pásmové pasivní odpovídající výkonem a připojením dodávanému zesilovači

- 	barva bílá

- 	možnost montáže horizontálně i vertikálně uchycující konzole musí být součástí dodávky

1 ks - Mikrofon

- 	připojení přes XLR konektor

-	minimálně dynamický a vokální

-	vysoká odolnost vůči zpětné vazbě

- 	nízký manipulační hluk

1 ks -	Kabel mikrofonní

-	délka minimálně 20m

-	vysoká odolnost vůči rušení a ruchům

-	s XLR konektorem pro připojení k mikrofonu a připojení k přenosnému video a audio     mixeru

3 ks - Kamera

-	obrazový snímač minimálně 1/3" CMOS

-	objektiv s manuálním nebo automatickým zoomem

-	rozsah zoomu minimálně od 2.8 mm do 12 mm

-	minimální rozlišení 720p

-	minimální počet pixelů 1280x720

-	možnost montáže na stěnu

pozn.:

Veškeré zařízení budou dodána včetně kabeláže jak spojovací tak ovládací a napájecí, která bude zalištována nebo skryta za stávající obložení v rámci zasedací místnosti městského úřadu.

Rozměry místnosti jsou 16 metrů délka a 6 metrů šířka. Šířka středové přepážky ze sádrokartonu 0,2 m více na fotografiích v příloze.

V příloze je technický plánek zapojení kde je zobrazeno zapojení celého systému.

Součástí nabídky musí být časový odhad a harmonogram práce tak, aby bylo možno vyřadit zasedací místnost z běžného provozu (možná instalace i o víkendu nebo v odpoledních a večerních hodinách)

Součástí nabídky je proškolení ovládání systému dvou pracovníků oddělení informatiky včetně zkušebního streamu do Internetu.

Fakturace bude vůči objednateli provedena s přenesenou daňovou povinností.